УДК 621.311.6

К.В. Быков, Н.М. Лазарева, В.М. Яров

(г. Чебоксары, ООО НПП «ЭКРА»,

Чувашский государственный университет)

ТРЕХУРОВНЕВЫЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

С ПИТАНИЕМ ОТ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ

Рассматривается трехуровневый транзисторный преобразователь с питанием от трехфазного неуправляемого выпрямителя. Обсуждаются схемы повышающего звена на входе инвертора. Приведены результаты расчета и последующего поверочного моделирования в Simulink Matlab одно- и двухтактного повышающих конверторов. Показано преимущество двухтактного конвертора с удвоением напряжения.

A three-level transistor converter powered by a three-phase uncontrolled rectifier is considered. Step-up circuits at the inverter input are discussed. The results of the calculation and subsequent verification modeling in Simulink Matlab of one- and two-stroke step-up converters are presented. The advantage of a push-pull converter with voltage doubling is shown.

Ключевые слова: трехуровневый транзисторный преобразователь; повышающее звено; квази-z-фильтр; повышающий однотактный конвертор; двухтактный конвертор с удвоением напряжения; поверочное имитационное моделирование в Simulink.

Keywords: three-level transistor converter; raising link; quasi-z-filter; step-up single-cycle converter; push-pull converter with voltage doubling; verification simulation in Simulink

При питании от трехфазной сети 380 В необходимо применять в инверторе транзисторы с допустимым напряжением Uкэ не менее 1200 В, а так как с повышением допустимого напряжения увеличивается падение напряжения на силовых ключах и ухудшаются их динамические характеристики, то частотный диапазон работы преобразователя ограничивается. Решить эту проблему можно применением трехуровневых инверторов [1–3], в которых ток протекает через два последовательно включенных транзистора, что позволяет использовать транзисторы на 600 В, не снижая КПД источника питания.

Напряжение питающей сети может изменяться в пределах, превышающих значения, нормируемые ГОСТом. Если возложить решение задачи стабилизации напряжения на инвертор, то его силовой трансформатор необходимо будет рассчитывать на максимальное входное напряжение, а транзисторы выбирать по току, исходя из минимального значения входного напряжения инвертора. В связи с этим более рационально стабилизировать входное напряжение инвертора, обеспечивая при необходимости возможность его повышения. Повысить и стабилизировать напряжение на входе инвертора можно, применив повышающий преобразователь (рис. 1).

Рис. 1. Преобразователь напряжения с трехуровневым инвертором

В качестве повышающего звена классический z-фильтр нельзя использовать совместно с трехуровневым инвертором, так как на входе последнего установлен емкостной делитель. В [4] для повышения напряжения солнечной батареи применены два квази-z-фильтра (рис. 2, а), но при питании от трехфазного выпрямителя это приводит к большому разбалансу напряжений на конденсаторах С1 и С2. По этой причине рациональнее использовать повышающие одно- или двухтактный конверторы (рис. 2, б–в).

а                                                б                                               в

Рис. 2. Повышающие звенья на входе инвертора:

а – квази-z-фильтр; б – однотактный повышающий конвертор;

в – двухтактный повышающий конвертор

Расчет параметров однотактного повышающего конвертора (рис. 2, б) выполнен в соответствии с [6] для следующих исходных данных:  В,  В,  А, частота переключения транзистора 40 кГц. Для подтверждения достоверности расчетов выполнено поверочное моделирование в Simulink Matlab [8]. Результаты предварительного расчета и имитационного моделирования приведены в таблице. Временная диаграмма тока, потребляемого от сети показана на рис. 3, коэффициент гармоник THD = 33,36 %.

Результаты расчета и имитационного моделирования

| Параметры |  | Id, А | Iк.max, А | Iк, А | IC, А | Uн, В | Iн, А |  | Uн, В | ILк, В | η, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одно- такт- ный | Расчет | 21,8 | 19,95 | 5,97 | 15,8 | 700 | 14,3 | 0,274 | 1 | 0,5 | 90 |
|  | Модели- рование | 20,02 | 21,5 | 5,87 | 14,53 | 694,1 | 14,17 | 0,274 | 0,297 | 0,56 | 96,33 |
| Двух- такт- ный | Расчет | 21,8 | 22,3 | 2,95 | 11,6 | 700 | 14,3 | 0,271 | 1 | 0,5 | 90 |
|  | Модели- рование | 19,91 | 20,07 | 5,63 | 9,12 | 700 | 14,29 | 0,276 | 0,2 | 0,5 | 98,51 |

ic, A

0,1uc, В

t, c

1

2

Рис. 3. Временные диаграммы тока, потребляемого от сети:

1 – однотактный конвертор; 2 – двухтактный

При выключении транзистора возникают перенапряжения, для снижения  которых необходима установка демпфирующих цепей. Процесс пуска конвертора имеет колебательный характер с большим выбросом напряжения нагрузки в начальной части (рис. 4), следовательно, необходим предварительный заряд выходного конденсатора.

В двухтактном конверторе (рис. 2, в) энергия накапливается в одном из дросселей и поочередно при отпирании соответствующих транзисторов передается в конденсаторы [7]. В зависимости от длительности включенного состояния транзисторов возможны два режима работы конвертора. В первом длительности включенного состояния транзисторов не перекрываются, а во втором происходит перекрытие токов транзисторов. На рис. 3 показана временная диаграмма тока, потребляемого двухтактным конвертором от сети в режиме без перекрытия токов транзисторов, коэффициент гармоник THD = 30,31 %, что соответствует европейскому стандарту.

Напряжение на транзисторах равно половине напряжения нагрузки, в то время как в однотактном конверторе оно равно напряжению на нагрузке. Перенапряжения на транзисторах при переключении отсутствуют.

ic, A

uн, В

t, c

ic

uн

Рис. 4. Временные диаграммы пуска конверторов:

пунктир – однотактный конвертор; сплошные линии – двухтактный

Включение преобразователя также происходит с выбросом тока, потребляемого от сети, и напряжения нагрузки (см рис. 4), поэтому и в этой схеме необходимо предварительно зарядить конденсаторы С1 и С2, но до напряжения .

Заключение

Показаны преимущества двухтактного конвертора в качестве повышающего звена на входе трехуровневого инвертора: меньшее напряжение и отсутствие перенапряжений на транзисторах, больший КПД.

Список литературы

- Исаков М.С. Трехуровневый преобразователь, работающий с переключением при нуле напряжения // Практическая силовая электроника, 2007. – № 26. – С. 15–20.

- Soelho K.D., Barbi I. A three level double ended forward converter. IEEE Power Electronics Specialists Conference. Vol. 3, 2003.

- J. Renes Pinheiro and Ivo Barbi. The Three-Level ZVS PWM Converter-a New Concept in High-Voltage DC-to-DC Conversion. IEEE IECON Record 1992, pp. 173–178.

- Husev O., Vinnikov D., Roncero-Clemente C., Romero-Cadaval E., Stepenko S. Three-Level Neutral-Point-Clamped Quasi-Z-Source Inverter as a New Solution for Renewable Energy Application. International Colloquium Proceeding – IPCDC 2013. SOVEL, 19−23.

- Roncero-Clemente C., Stepenko S., Husev O., Miñambres-Marcos V., Romero-Cadaval E., Vinnikov D. Three-Level Neutral-Point-Clamped Quasi-Z-Source Inverter with Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Systems. DoCEIS 2013: Technological Innovation for the Internet of Things, pp 334–342.

- Китаев В.Е. Расчет источников электропитания устройств связи / В.Е. Китаев, А.А. Бокуняев, М.Ф. Колканов. – М.: Радио и связь, 1993. – 232 с.

- Мелешин В.И. Трехуровневый повышающий преобразователь напряжения / В.И. Мелешин, Д.В. Жикленков, А.А. Ганьшин // Силовая электроника. 2015. № 2. – С. 59–66.

- Лазарева Н.М. Компьютерное моделирование резонансных инверторов / Н.М. Лазарева, В.М. Яров. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2011. – 498 с.