# Лабораторная работа №6

Исследование работы DTMF-передатчика и приемника

Цель работы

Целью работы является экспериментальное исследование тракта передачи звуковой информации с использованием DTMF-последовательностей, закрепление навыков спектрально-временного анализа, знакомство с пакетом Simulink.

Продолжительность работы – 4 часа.

Краткие теоретические сведения

DTMF (Dual Tone Multi Frequency) - термин для обозначения тонального набора, двухтональный многочастотный аналоговый сигнал, используемый для набора телефонного номера, а также для различных интерактивных систем, например голосового автоответа. По используемой полосе частот сигнал соответствует телефонии. Синонимом этого термина является слово Touchtone (широко не употребляется, т.к. Touchtone является зарегистрированной торговой маркой AT&T). В DTMF при нажатии на клавишу кнопочного телефона раздается звук (тон), который является комбинацией двух тонов (гармонических колебаний), высоко- и низкочастотного. Отсюда и название (Dual - двойственный).

Система сигналов DTMF включает восемь тонов, которые были специально подобраны таким образом, чтобы передаваться через телефонную сеть без затухания и с минимальным воздействием друг на друга. Поскольку эти звуковые сигналы попадают в частотный диапазон человеческого голоса, были дополнительно введены меры для того, чтобы голос не воспринимался как набор. Одна из таких мер - деление тонов на две группы, высоко- и низкочастотную. Ниже приведена таблица DTMF-тонов различных цифр (и управляющих клавиш) кнопочного телефона и соответствующих им пар частот..

Используя тональный набор, можно например, легко управлять приложениями компьютерной телефонии, отвечая на вопросы системы нажатием клавиш на телефонном аппарате.

| Цифра, символ | Низкая частота, Гц | Высокая частота, Гц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 697 | 1209 |
| 2 | 697 | 1336 |
| 3 | 697 | 1447 |
| 4 | 770 | 1209 |
| 5 | 770 | 1336 |
| 6 | 770 | 1447 |
| 7 | 852 | 1209 |
| 8 | 852 | 1336 |
| 9 | 852 | 1477 |
| 0 | 941 | 1336 |
| * | 941 | 1209 |
| # | 941 | 1477 |

Порядок выполнения работы

1. Собрать лабораторный стенд, состоящий из двух персональных компьютеров (ПК), оборудованных звуковыми (ЗК) картами, присоединив линейных выход ЗК 1-го ПК к линейному входу ЗК 2-го ПК и подключив динамики (телефоны) к аудиовыходу ЗК 2-го ПК.

(!) Внимание – работа также может быть выполнена и на 1 ПК, имеющем звуковую карту, для этого обе модели (DTMFtransmitter и DTMFreciever запускаются на одном ПК)

Выполнить необходимые настройки аудио параметров в разделе «Звуки и аудиоустройства» панели управления Windows. Проверить работоспособность схемы, для чего, запустив воспроизведение любого аудио файла на 1-м ПК, проконтролировать наличие звука в присоединенных динамиках.

2. На обоих компьютерах запустить Matlab-R2008. На 1-м ПК запустить на исполнение модель DTMFTransmitter.mdl, на втором –DTMFReciever.mdl.

3. Осуществить запуск моделей с параметрами, соответствующими номеру вашего варианта.

4. Зафиксировать амплитудные спектры и спектрограммы при DTMF передаче заданных значений числового кода.

указания к выполнению работы

В таблице приведены числовые коды, соответствующие отдельным вариантам заданий.

| Вариант | Числовой код |
| --- | --- |
| 1 | 1, 4, 6, 7 |
| 2 | 9, 2, 5, 3 |
| 3 | 3, 7, 8, 4 |
| 4 | 0, 2, 4, 5 |
| 5 | 1, 2, 4, 6 |
| 6 | 0, 1, 8, 7 |
| 7 | 1, 3, 4, 9 |
| 8 | 0, 2, 3, 7 |
| 9 | 1, 4, 5, 6 |
| 10 | 2, 3, 4, 9 |

Спектрограммы, временные диаграммы и амплитудные спектры удобно фиксировать, используя графическую копию экрана с использованием клавиши “PrintScreen”.

Все диаграммы в отчете должны содержать размеченные в соответствующих единицах координатные оси.

Требования к содержанию отчета.

Отчет о работе должен включать структурные схемы моделей, экспериментальной установки, временные диаграммы и спектрограммы по результатам экспериментов, отражающие ход экспериментов и сделанные выводы.

Контрольные вопросы

- Что такое DTMF?

- Объясните различия в спектрограммах при передаче цифрового кода, полученных на ПК-1 и ПК-2 .

- Как количественно оценить вносимые искажения при  передаче сигнала?

- Предложите практические применения изучаемого  в работе принципа модуляции.

- Предложите варианты декодирования сигналов рассматриваемого типа.

- Опишите назначение блоков моделей и их параметры, включая подсистему 2_Spectrogram.

список рекомендуемой ЛИТЕРАТУРы

1. Сергиенко, А.Б. Цифровая обработка сигналов/ А.Б. Сергиенко.- СПб.: Питер, 2002.

2. Дьяконов, В. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник/ В. Дьяконов, И. Абраменкова.- СПб.: Питер, 2002.

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Тональный_сигнал