Лабораторная работа № 7

Методы и средства измерения сигналов

в электрических цепях типовых интерфейсов персонального компьютера (RS-232)

Цель работы

Целью работы является знакомство с методами и средствами измерения параметров электрических сигналов, приобретение навыков в использовании осциллографа.

Продолжительность работы -  4 часа.

Краткие теоретические сведения

В соответствии со стандартом асинхронной передачи данных по последовательному каналу RS-232 данные передаются в виде последовательности сигналов, причем каждый двоичный разряд (бит) представлен напряжением определенного уровня. Так, единица передается отрицательным потенциалом, а нуль – положительным. Уровень напряжения может находиться в диапазоне 3..25 В. При напряжении менее 3 В сигнал считается неопределенным. Для защиты от искажений в RS-232 предусмотрен контроль четности или нечетности, позволяющий определить искажения единичного бита в передаваемом байте. При контроле четности к передаваемому байту добавляется бит, дополняющий количество единичных битов в байте до четного числа. Соответственно, реализуется контроль нечетности. Первым в последовательности данных передается старт-бит – нулевой бит, означающий начало передачи байта. Затем следуют информационные биты, причем младший бит передается первым. Затем бит контроля четности (нечетности). В конце последовательности передается стоп-бит, представляющий собой единичный бит – паузу между передаваемыми байтами. Длительность передачи каждого бита определяет скорость передачи данных. Стандартные скорости передачи B для PC определяются как B=115200/N Бод, где N-целое число, которое изменяется в диапазоне 1..48 (N>48 используется редко). Длительность передачи бита T=1/B с.

порядок выполнения работы

1. Изобразить форму электрического сигнала при циклической передаче по каналу RS-232 заданного символа с параметрами в соответствии с таблицей. Коды символов соответствуют стандарту ASCII.

2. Запустить программу LAB1.EXE, установить заданные параметры передачи сигнала.

3. Измерить с помощью осциллографа параметры сигнала, зарисовать полученное изображение.

4. Сравнить реальную форму сигнала с формой, ожидаемой по расчету.

5. Ответить на контрольные вопросы.

Варианты сигналов (заданий)

| Вариант | Символ | Скорость, Бод | Контроль четности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 19200 | Четность |
| 2 | B | 38400 | Четность |
| 3 | F | 57600 | Нечетность |
| 4 | # | 115200 | Нечетность |
| 5 | 7 | 9600 | Нечетность |
| 6 | C | 19200 | Четность |
| 7 | E | 38400 | Четность |
| 8 | 5 | 57600 | Нечетность |
| 9 | * | 115200 | Нечетность |
| 10 | ( | 9600 | Нечетность |
| 11 | { | 19200 | Четность |
| 12 | [ | 38400 | Четность |
| 13 | G | 57600 | Нечетность |
| 14 | D | 115200 | Нечетность |
| 15 | J | 9600 | Нечетность |
| 16 | R | 19200 | Четность |
| 17 | $ | 38400 | Четность |
| 18 | & | 57600 | Нечетность |
| 19 | Tab | 115200 | Нечетность |
| 20 | X | 9600 | Нечетность |
| 21 | @ | 38400 | Четность |
| 22 | / | 57600 | Нечетность |

Контрольные вопросы.

1. Какие параметры сигнала определяют его информативную характеристику?

2. Какими свойствами должен обладать сигнал, чтобы его можно было наблюдать на осциллографе?

3. Как можно добиться устойчивого изображения сигнала на осциллографе?

4. Какие средства настройки имеет осциллограф, какова их роль?

5. Как с помощью осциллографа измерить напряжение и частоту сигнала?

6. Каков принцип действия электронно-лучевой трубки?

список рекомендуемой ЛИТЕРАТУРы

1. Сергиенко, А.Б. Цифровая обработка сигналов/ А.Б. Сергиенко.- СПб.: Питер, 2002.

2. Дьяконов, В. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник/ В. Дьяконов, И. Абраменкова.- СПб.: Питер, 2002.

3. Дьяконов, В. MATLAB 6: учебный курс/ В. Дьяконов.- СПб.: Питер, 2001.

4. Мартынов, Н.Н. Введение в MATLAB 6/ В.В. Мартынов.– М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002.