Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Общая энергетика»

- Какие типы электрических станций вы знаете?

- Назовите преимущества и недостатки, величину КПД различных типов электрических станций.

- На каком принципе работают ТЭС, АЭС и ГЭС?

- Назовите основные элементы ГЭС? Как они классифицируются по мощности и по напору?

- Перечислите основные элементы паросиловой установки ТЭС, АЭС.

- Что такое условное топливо? Для чего вводится это понятие?

- Дать определение тепловым двигателям, перечислить их.

- Что такое удельная работа? Удельная теплота?

- Дать определение термодинамическим параметрам: температура, давление; в чем они измеряются?

- Что такое теплоемкость, какую теплоемкость различают?

- Как определяется работа расширения? Чему она эквивалентна в  р,v диаграмме?

- Сформулируйте первый закон термодинамики. Дайте его математическое выражение и рассмотрите частные случаи.

- Что такое энтропия? Как она определяется, в чем измеряется?

- Сформулируйте второй закон термодинамики. Что называется термическим КПД?

- Изобразите цикл Карно в Р, V и Т, S-диаграммах. Из каких процессов он состоит?

- От чего зависит термический КПД цикла  Карно?

- Изобразите диаграмму водяного пара. Какие области она разделяет?

- Как на диаграмме водяного пара проходят изобары, изохоры, линии постоянной степени сухости?

- Почему на практике не осуществляется цикл Карно насыщенного пара?

- Изобразите цикл Ренкина насыщенного пара в Т, s – диаграмме. На каких типах ЭС этот цикл нашел  широкое применение?

- Зачем применяют регенеративный подогрев и что он представляет собой?

- Для чего применяется перегрев пара? Перечислите положительные моменты его применения.

- Какая наибольшая температура перегрева пара может достигаться? С чем это связано?

- Изобразите цикл Ренкина перегретого пара в Т,  s  –  диаграмме. Покажите способы повышения  термического КПД.

- Назовите основные способы теплообмена.

- Дайте понятие энтальпии.

- В каком направлении происходило развитие конструкций паровых котлов?

- Какие поверхности нагрева называются экранными или экранами?

- Какую роль в паровом котле выполняют  экранные поверхности нагрева?

- Поясните схему движения воды, пароводяной смеси и пара.

- Расскажите о пути золошлакоудаления, водоподготовки и топливоподачи.

- Из каких элементов состоит паровой котел? Объясните их назначение и устройство.

- Из каких процессов состоит водоподготовка?

- Как происходит очистка продуктов сгорания?

- Из каких элементов состоит органическое топливо?

- Для каких целей составляется тепловой баланс парового котла и какими способами он рассчитывается?

- Расскажите, как происходит саморазвивающийся регулируемый процесс деления атомных ядер в ядерном реакторе.

- Какие типы АЭС вы знаете? В чем преимущество двухконтурных АЭС?

- Расскажите об устройстве водо-водяного энергетического реактора. Почему он так называется?

- Какая технология применена для использования изотопа урана U238 в реакторах-размножителях?

- Что применяется в качестве теплоносителя и почему нельзя использовать воду для этих целей в реакторах типа БН?

- В какой элемент превращается изотоп урана U 238 в процессе ядерной реакции? Каковы его свойства?

- Какие элементы ведут себя подобно изотопу урана U 235?

- Назовите основные элементы ядерного реактора.

- По каким показателям классифицируются ядерные реакторы?

- Назовите типы действующих ныне ядерных реакторов.

- Как решается проблема радиоактивных отходов АЭС?

- Сформулируйте первый закон термодинамики для потока рабочего тела.

- На поверхность какой формы поток действует с наибольшей силой?

- Что называют ступенью турбины?

- Как изменяются давление р0 и абсолютная скорость пара с0 в ступенях активной и реактивной турбины?

- Как определяется скорость истечения пара из сопла одной ступени?

- Что называется степенью реактивности турбины? Какова степень реактивности современных турбин?

- От чего зависит эффективная мощность турбины?

- По каким признакам осуществляется классификация турбин? Перечислите основные из них.

- Каким образом можно повысить эффективность паросиловой установки путем увеличения давления за турбиной?

- Какие турбины называются турбинами с противодавлением?

- Чему равна электрическая и тепловая мощность паросиловой установки?

- Для чего применяются турбины с регулируемым отбором пара?

- Какие способы применяются для охлаждения отбросной теплоты?

- На каком принципе работают градирни с естественной циркуляцией?

- От чего зависит мощность ГЭС?

- Назовите существующие схемы использования водной энергии.

- Перечислите отрицательные воздействия водохранилища на окружающую среду.

- Что необходимо учитывать при проектировании гидроэлектростанций?

- Как классифицируются гидравлические турбины?

- Какова конструкция поворотно-лопастной турбины? На каких напорах она используется?

- Поясните назначение основных конструктивных узлов турбины: турбинной камеры, направляющего аппарата, статора турбины, рабочего колеса и отсасывающей трубы.

- Что понимаем под регулированием речного стока? Для чего применяют суточное и недельное регулирование?

- Как осуществляется сезонное и многолетнее регулирование?

- Назовите основные задачи эксплуатации ГЭС.

- Как происходит пропуск паводковых вод?

- Расскажите о работе ГЭС в зимних условиях. Что такое шуга?

- Поясните преимущества работы каскада ГЭС. Какие каскады ГЭС вам известны?

- Как происходит работа гидроэлектростанции в энергетической системе?

- В какую часть графика нагрузки помещают ГЭС с суточным регулированием и почему?

- Что явилось причинами бурного развития НВИЭ?

- Охарактеризуйте состояние и перспективы использования НВИЭ в России.

- Опишите конструкцию и принцип работы солнечных параболических коллекторов.

- Что называют гелиостатами и какие требования к ним предъявляют?

- Расскажите о принципе действия солнечной батареи. Где они нашли широкое применение?

- При каких скоростях можно использовать энергию ветра и в каких районах России существуют эти условия?

- Перечислите отрицательные воздействия ветроэнергетических установок  на окружающую среду.

- От чего зависит мощность ветрового двигателя и ветроэнергетической установки?

- Охарактеризуйте силы, возникающие при взаимодействии воздушного потока с лопастью ветроколеса.

- По каким признакам классифицируются ВЭУ?

- Какие источники относят к геотермальным?

- Назовите российские геотермальные электростанции. Перечислите преимущества и недостатки ГеоТЭС.

- Поясните принцип действия, а также достоинства и недостатки приливных электростанций.

- Перечислите способы переработки биомассы и получаемые при этом продукты.

- Какое воздействие на человека оказывают первичные загрязнители воздуха: окись углерода, углеводороды, окислы серы и азота?