# КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## 6.2 Общие вопросы проектирования радиопередатчиков

Разнообразие областей практического применения передатчиков и условий их эксплуатации, а также быстрое совершенствование полупроводниковой технологии является причиной больших различий типов современных передатчиков.

Передатчики чаще всего классифицируются по двум признакам: диапазону волн и назначению.

В соответствии с рабочим диапазоном передатчики делятся на длинноволновые (λ=3000 м), средневолновые (λ=200-300 м), промежуточных волн (λ=50-200 м), коротковолновые (λ=10-50 м) и ультракоротковолновые (λ≤10 м) [5]. Методика расчёта СВЧ передатчиков в данном пособии не рассматривается.

По назначению все передатчики могут быть разбиты на группы: радиовещательные, связные, радиолокационные, навигационные, телевизионные и другие.

При постановке задачи на проектирование учитывается не только его назначение и диапазон волн, а также учитываются следующие основные технические характеристики:

1) мощность передатчика в антенне в режиме несущей;

2) стабильность частоты передатчика;

3) фильтрация побочных частот (особенно важна для передатчиков средней и большой мощности P1≥500 Вт);

4) коэффициент модуляции (при амплитудной модуляции) или индекс модуляции (при частотной модуляции);

5) полоса пропускания модулятора.

Порядок проектирования передатчиков. На первом этапе изучаются технические требования к передатчику. Пример задания на курсовое проектирование выдает преподаватель.

На втором этапе переходят к расчету и составлению структурной схемы передатчика. Задачи, которые решаются на данном этапе, состоят в определении необходимого количества каскадов, выборе схем каждого из них, выборе транзисторов, способе стабилизации частоты, виде модуляции, системы питания и т. д. Следующим этапом проектирования является энергетический расчет:

1) расчет выходного каскада на заданную мощность, включая расчет фильтра;

2) расчет промежуточных каскадов;

3) расчет возбудителя;

4) расчет низкочастотного тракта.

После энергетического расчета проводят электрический расчет перечисленных каскадов.

На заключительном этапе проектирования производится конструктивный расчет контура выходного каскада. Конструктивный расчёт деталей состоит в определении их геометрических размеров, числа и формы пластин конденсаторов переменной емкости, числа витков, диаметра обмотки и каркаса катушек и вариометров и др.

Расчетные материалы, принципиальная схема по стандартам со спецификацией, чертежи конструкции отдельных деталей и составляют проект по РПУ. Объем пояснительной записки составляет 25-30 страниц. Форма титульного листа согласно стандарту.

Типовая структурная схема передатчика на транзисторах. Задача составления структурной схемы состоит в том, чтобы определить необходимое число k каскадов высокой частоты между возбудителем (автогенератором) и выходом передатчика, обеспечивающее выполнение заданных технических требований к передатчику при минимальных затратах средств на изготовление и при достаточно высоком КПД. В процессе составления структурной схемы определяют минимально необходимое число питающих напряжений.

Для обеспечения высокой стабильности частоты передатчика его обычно строят по многокаскадной схеме (рисунок 6.1).

АГ – автогенератор;	ПУ – предварительный усилитель;

БК – буферный каскад;	УМ – усилитель мощности;

УМН – умножитель;	М – модулятор.

Рисунок 6.1

Колебания маломощного возбудителя с частотой fаг последовательно усиливаются несколькими каскадами умножения и усиления и доводятся до заданной мощности Р1 и частотой f. В мощных оконечных транзисторных каскадах приходится объединять для совместной работы несколько транзисторов с помощью схем сложения мощностей.

Расчет структурной схемы транзисторного передатчика начинают с определения необходимого числа транзисторов для получения заданной мощности в антенне.

КПД выходной колебательной системы ηк и фидера ηф на первом этапе расчета можно брать следующими [5]:

ηк≈0,8–0,95, ηф≈0,85–0,95.

Кроме того, необходимо учитывать зависимость коэффициента усиления по мощности Кр транзистора от частоты. В каскадах усиления мощности радиочастоты транзисторы часто используются на пределе их возможностей по мощности и частоте. Чаще всего они работают в области частот f>3 fβ, поэтому Кр мал и приближенно зависит от частоты следующим образом [5]:

Kp≈Kp'f'f2EкEк'2P1'P1≈Kр'f'f2,

где значения K'p, f', Е'к, P1, соответствуют типовому режиму, f, P1, f – величины, характеризующие использование транзистора в проектируемом передатчике.

Для повышения КПД используют режим с углом отсечки коллекторного тока θк=90°. При работе с отсечкой для обеспечения, примерно, гармонической формы колебания на выходе используют двухтактные схемы. Число транзисторов в плече двухтактного усилителя не превосходит двух из-за большого разброса параметров; чаще используют по одному. На практике используют различные схемы сложения мощностей [5].

Ориентировочное значение номинальной мощности, требуемой от транзистора предыдущего каскада, можно определить из соотношения:

,

где индекс k–1 относится к предыдущему каскаду.

Зная общий коэффициент усиления по мощности всех ступеней, можно определить мощность, требуемую от автогенератора

Pаг≈PkKpk⋅Kp(k−1)⋅…Kp(k−i),

где i=k–l число каскадов усиления.

Для повышения стабильности частоты передатчика на транзисторах мощность автогенератора не должна превышать десятков мВт, а частота кварцевого резонатора для получения относительной нестабильности частоты δ≤10-5 не должна превышать 10 МГц.

Отношение частот выходного каскада и задающего генератора определяет коэффициент умножения частоты в промежуточных каскадах.

В передатчиках с частотной модуляцией умножители применяют для повышения девиации частоты.

Поскольку энергетические показатели умножителей частоты хуже, чем усилителей мощности, в режиме умножения частоты обычно ставят первые маломощные каскады. Как правило, применяют умножение на два или на три.

На этом заканчивается составление ориентировочной структурной схемы передатчика.

Структурная схема должна быть утверждена руководителем проектирования.

## 6.3 Транзисторный усилитель мощности

### 6.3.1 Расчет транзисторного каскада усилителя мощности высокой частоты по схеме с общим эмиттером

| Исходные данные для расчета: | P1 - полезная мощность, |
| --- | --- |
|  | f - рабочая частота, |
|  | Rн - сопротивление нагрузки. |

Выбор транзистора. При выборе транзистора можно пользоваться литературой [5,9].

Для выбранного транзистора целесообразно выписать следующие параметры:

β0 - статический коэффициент усиления по току в схеме с ОЭ;

fт - частота, на которой |β|=1

τк - постоянная времени цепи обратной связи транзистора;

Ск - емкость коллекторного перехода;

Uкэ доп - допустимое напряжение на коллекторе в схеме с ОЭ;

rнас - сопротивление насыщения транзистора (может быть определено по статическим характеристикам);

r'б= τк/Ск - сопротивление базы.

Порядок энергетического расчета на заданную мощность в критическом режиме следующий:

1) выбираем угол отсечки коллекторного тока θк, обычно в пределах 70-80°. По таблицам или графикам находим величины α1(θк),α0(θк) [5];

2) амплитуда переменного напряжения на коллекторе (предварительный расчет)

Umк'=Uкэ доп41+1−32α1⋅(θк)⋅rнасUкэ доп2P1;

3) напряжение источника коллекторного питания (предварительный расчет);

Eк'=Uкэ доп−Umк';

4) для оконечного каскада целесообразно выбрать напряжение питания Ек, равное стандартному значению из следующего ряда [5,11]:

3; 4; 5; 6; 6,3; 9; 12; 12,6; 15; 20; 24; 27; 30; 40; 48; 60В.

Из этого ряда выбирается ближайшее к Е'к значение, отвечающее условию:

Ек≤Е'к;

5) уточняем значение амплитуды переменного напряжения на коллекторе:

Umк=Eк21+1−8α1⋅(θк)⋅rнасEк2P1;

6) остаточное напряжение на коллекторе:

eк min=Eк−Umк;

7) амплитуда импульса коллекторного тока

Imк=eк minrнас

8) на данном этапе целесообразно проверить правильность расчета графическим путем по характеристикам транзистора (рисунок 6.2).

Рисунок 6.2

Ордината точки М должна отличаться от полученного значения Imк не более, чем на 10-20%; в противном случае допущена ошибка в расчете;

9) постоянная составляющая тока коллектора:

Iк0=α0(θк)Imк;

10) далее производим расчет высокочастотных Y-параметров транзистора на рабочей частоте по методике, изложенной в [12]. Расчетные формулы приведены в приложении. При расчете Y–параметров значение тока эмиттера Iэ принимаем равным Iк0. После вычисления Y параметров транзистора дальнейший расчет ведется по методике, изложенной в [13].

11) активная составляющая выходного сопротивления транзистора:

R22'=α1(θк)α0(θк)Re(Y22),

где Re(Y22) – действительная часть выходной проводимости Y22;

12) первая гармоника коллекторного тока, генерируемая транзистором:

Iк1=α1(θк)Imк;

13) первая гармоника коллекторного тока, протекающая через выходное сопротивление транзистора

Iк1'=UmкR22′;

14) первая гармоника коллекторного тока, протекающая через нагрузочный контур:

Iк1''=Iк1−Iк1';

15) сопротивление нагрузочного контура, необходимое для обеспечения критического режима:

Rое кр=UmкIк1'';

16) потребляемая мощность:

P0=Iк0Eк;

17) мощность переменного тока, поступающая в нагрузочный контур:

P1'=UmкIк1''2;

Таким образом, в нагрузочный контур поступает не вся генерируемая транзистором мощность P1, а лишь её часть Р'1 причем разность P1-Р'1 составляют высокочастотные потери в транзисторе за счёт наличия паразитного сопротивления R'22. Эти потери снижают к.п.д генератора и ухудшают тепловой режим работы транзистора;

18) к.п.д. генератора (без учета потерь в нагрузочном контуре):

η=P1'P0≈P1P0;

19) мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора

Pк=P0−P1;

20) переходим к энергетическому расчету цепей эмиттера и базы. Угол дрейфа на рабочей частоте (в градусах)

ϕдр=57°⋅ffт;

21) угол отсечки импульсов эмиттерного тока

θэ=θк−0,5ϕдр,

По таблицам или графикам определяем величины α1(θэ),cosθэ [5];

22) модуль коэффициента усиления по току (в схеме с ОБ) на рабочей частоте:

αf=fт(fт+f);

23) первая гармоника тока эмиттера

Iэ1=Iк1αf;

24) высота импульса тока эмиттера

Imэ1=Iэ1α1(θэ);

25) модуль комплексной крутизны транзистора на рабочей частоте

|Y21|=Re2(Y21)'+Im2(Y21),

где Re(Y21), Im(Y21) - соответственно действительная и мнимая части комплексной крутизны Y21 транзистора;

26) амплитуда напряжения возбуждения на рабочей частоте:

Umб=Imэαf|Y21|(1−cosθэ);

27) постоянная составляющая тока базы:

Iб0=Iк0β0;

28) напряжение смещения, обеспечивающее требуемый угол отсечки тока эмиттера для n-р-n транзистора:

Eб=Еб'−Umбcosθэ−Iб0rб',

и для р-n-р транзистора:

Eб=−Еб'+Umбcosθэ+Iб0rб',

где Еб' – напряжение отсечки коллекторного тока, равное (по модулю) 0,7 В для кремниевых и 0,2-0,3 В для германиевых транзисторов;

29) угол отсечки импульсов тока базы для n-р-n транзисторов

θб=arccos(Еб'−ЕбUmб),

и для р-n-р транзисторов

θб=arccos(−Еб'+ЕбUmб).

По таблицам или графикам находим величины α0(θб), α1(θб) [5];

30) активная составляющая входного сопротивления транзистора на рабочей частоте

Rвх=α1(θб)α0(θб)Re(Y11),

где, Re(Y11) – действительная часть входной проводимости транзистора;

31) мощность возбуждения на рабочей частоте без учета потерь во входном согласующем контуре

Pвозб=0,5Umб2Rвх;

32) коэффициент усиления по мощности на рабочей частоте без учета потерь во входном и выходном согласующих контурах

Кp=P1'Pвозб;

33) общая мощность, рассеиваемая транзистором

Ртр=Рк+Рвозб.

### 6.3.2 Электрический расчет нагрузочной системы транзисторного каскада [5,14]

Назначение нагрузочной системы – фильтрация высших гармоник и согласование транзистора с нагрузкой.

Для обеспечения фильтрации высших гармоник в усилителе мощности нагрузочная система настраивается на частоту первой гармоники сигнала. Расчет коэффициента фильтрации Ф необходимо проводить для выходных каскадов.

Настроенная в резонанс нагрузочная система обладает на частоте первой гармоники чисто активным входным сопротивлением. Согласование нагрузки заключается в том, чтобы, подключив нагрузочную систему к транзистору и к нагрузке, обеспечить оптимальное (критическое) сопротивление нагрузки транзистора Rое кр. При согласовании не должно нарушаться условие резонанса, должен обеспечиваться по возможности большой к.п.д. нагрузочной системыηк, добротность нагрузочной системы должна оставаться достаточно высокой для сохранения хорошей фильтрации высших гармонических составляющих.

В узкополосных (Δff≤0,2−0,3) усилителях мощности на транзисторах широкое применение получил П-образный контур, схема которого изображена на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3

На частоте сигнала f входное сопротивление П-контура должно быть чисто активным и равным требуемому критическому сопротивлению нагрузки транзистора Rое хр. Таким образом, П-контур на частоте сигнала f трансформирует активное сопротивление нагрузки Rн в активное входное сопротивление Rое  кр.

Отметим, что при наличии реактивной составляющей сопротивления нагрузки необходимо ее компенсировать включением реактивности другого знака и, таким образом, свести дело к трансформации активных сопротивлений.

Порядок расчета П-контура следующий:

1) задаемся величиной волнового сопротивления контура в пределах

ρ=2πfL0=250÷500(Ом);

2) определяем индуктивность контура L0  в Гн

L0=ρ2πf;

3) на частоте сигнала f П-контур сводится к виду, изображенному на рисунке 6.4, причем L, L0, С0 находятся в соотношении

2πfL=2πfL0−12πfC0.

Рисунок 6.4

Величиной L в Гн необходимо задаться в соответствии с формулой

L>Rое крRн2πf;

4) определяем С0 в фарадах

C0=14π2f2(L0−L);

5) определяем C1 и С2

С1=14π2f2L1+4π2f2L2Rое кр⋅Rн−1RнRое кр,

С2=14π2f2L1+4π2f2L2Rое кр⋅Rн−1Rое крRн;

6) внесенное в контур сопротивление

rвн=Rн1+ω2Rн2С22;

7) добротность нагруженного контура

Qн=βrс+rвн;

где r0 – собственное сопротивление потерь контурной индуктивности L0. Эта величина точно определяется в процессе конструктивного расчета контурной катушки индуктивности L0, а на данном этапе можно принять

rс=1÷2(Ом);

8) коэффициент фильтрации П-контура (рассчитывается для контура выходного каскада)

Φ=Qн(n2−1)n.					(6.1)

Для однотактной схемы принимаем n=2, а для двухтактной n=3.

Отметим, что формула (6.1) справедлива при выполнении условия

Rн>>12πfC2.

Полученное значение коэффициента фильтрации П-контура следует сравнить с требуемым значением коэффициента фильтрации т (расчет Фт дают в лекциях, учебниках) [5].

Φт≥P1АPnА αn(θк)α1(θк).

При Ф<Фт следует переходить к двух или трехконтурной схеме нагрузочной системы;

9) для каскадов усиления модулированных колебаний или для модулируемых каскадов необходимо проверить нагрузочную систему на обеспечение требуемой полосы пропускания Δf по формуле

Qн≤fΔf.					(6.2)

Для AM требуемая полоса пропускания равна удвоенной максимальной частоте модуляции

Δf=2Fв=Ωвπ,

а для ЧМ

Δf=2(m+m+1)Fв=(m+m+1)Ωвπ,

где m - индекс частотной модуляции.

При невыполнении условия (6.2) необходимо принять меры к уменьшению добротности нагрузочной системы, например, путем уменьшения ρ.

### 6.3.3 Конструктивный расчет элементов нагрузочной системы

В процессе конструктивного расчета нагрузочной системы необходимо выбрать номинальные значения стандартных деталей (С0 ,Cl, С2), входящих в контур, и определить конструктивные размеры нестандартных деталей(L0).

При выборе номинального значения конденсатора Cl необходимо учитывать, что параллельно ему подключена выходная емкость транзистора.

Для настройки контура в резонанс и обеспечения оптимальной связи с нагрузкой в состав емкостей С0 и С2 целесообразно включить подстроенные конденсаторы (рисунок 6.5).

Рисунок 6.5

Расчет контурной катушки L0 проводится в следующем порядке:

1) размеры катушки показаны на рисунке 6.6.

Рисунок 6.6

2) задаемся отношением ϑ=lD в пределах

0,5<ϑ<2;

3) определяем площадь продольного сечения катушки  no формуле,

S=P1(1−ηк)KS,

где Кs=0,1-1 – удельная тепловая нагрузка на 1 см2 сечения катушки [15], Вт/см2;

4) определяем длину l и диаметр D катушки по формулам

l=ϑS,

D=Sϑ;

5) число витков N катушки [16]

N=10L0(ϑ+0,44)D,

где L0 – индуктивность, мкГн

6) диаметр d провода катушки (мм) вычисляем по формуле [16]:

d≥0,18Iк4f,

где Iк – амплитуда контурного тока в амперах, f – рабочая частота, МГц,

Iк=UmкωС1;

7) собственное сопротивление потерь контурной катушки на рабочей частоте

rс=0,525DNfd⋅10−3,

где f – рабочая частота, МГц, d – диаметр провода, мм, D – диаметр катушки, мм;

8) коэффициент полезного действия контура

ηк=rвнrс+rвн.

### 6.3.4 Расчет нагрузочной системы на полосковых линиях
[14, 17, 18]

В диапазоне СВЧ нагрузочные системы транзисторных каскадов строятся на основе полосковых линий, что обеспечивает высокое качество согласования и фильтрации в приемлемых габаритах. Возможные варианты нагрузочных систем на полосковых линиях весьма разнообразны. Ниже приводится электрический и конструктивный расчет нагрузочной системы СВЧ, выполненной с применением несимметричной полосковой линии (НПЛ) (рисунок 6.8).

Схема нагрузочной системы приведена на рисунке 6.7.

Рисунок 6.7

Она состоит из четвертьволнового отрезка НПЛ (l0 – длина отрезка, 0 – его волновое сопротивление), выполняющего роль трансформатора сопротивления и двух шлейфов (l1, 1 и l2, 2) нагруженных на емкости Cl н С2. Эти шлейфы выполняют роль компенсаторов реактивных сопротивлений на входе и выходе четвертьволнового трансформатора.

Исходные данные для расчета. Y22 – выходная проводимость транзистора на рабочей частоте Zн=Rн+jХн – комплексное сопротивление нагрузки, Rое кр – критическое сопротивление нагрузки транзистора.

Электрический расчет нагрузочной системы на НПЛ:

1) реактивное входное сопротивление шлейфа (l1, 1), необходимое для компенсации реактивной составляющей выходной проводимости транзистора Im(Y22)

X1=1Im(Y22);

2) реактивное входное сопротивление шлейфа (l2, 2), необходимое для компенсации реактивной составляющей сопротивления нагрузки Zн

X2=−Rн2+Xн2Xн;

3) эквивалентное активное сопротивление, подключенное к выходу четвертьволнового трансформатора (l0, 0) после компенсации реактивной составляющей сопротивления нагрузки

r=Rн2+Xн2Rн;

4) волновое сопротивление четвертьволнового трансформатора, соответствующее условию согласования транзистора с нагрузкой

ρ0=Rое кр⋅r.

Конструктивный расчет нагрузочной системы на НПЛ:

1) выбираем диэлектрик для изготовления подложки НПЛ и по табл. 6.1.определяем его диэлектрическую проницаемость

Таблица 6.1

Значения диэлектрической проницаемости диэлектриков

| Диэлектрик | ε |
| --- | --- |
| Тефлон фольгированный ФФ–4 | 2 |
| Кварцевое стекло С5–1 | 3,8 |
| Окись бериллия | 6,6 |
| Поликор | 9,6 |
| Полистирол ПТ–16 | 16 |

2) по формуле

ρ=377εAн+1,735ε0,0724Aн0,164,

где величина Aн=Wh определяется геометрическими параметрами НПЛ (рисунок 6.8). Строим график ρ=f(Aн).

Рисунок 6.8

По построенному графику находим значение A0=W0h, при котором ρ=ρ0;

3) Задаемся толщиной подложки h (обычно 0,5-1 мм) и определяем

W0=A0h;

4) определяем длину волны в НПЛ с волновым сопротивлением ρ0

λ0ε=λεε1+0,63(ε−1)A00,12550,5,

где λ – длина волны в свободном пространстве на рабочей частоте, м;

5) длина четвертьволнового трансформатора

l0=λ0ε4;

6) задаемся шириной шлейфов Wl и W2, определяем соответствующие значения A1 и А2, ρ1 и ρ2, λ1ε и λ2ε, воспользовавшись вышеприведенными формулами;

7) задаемся значениями емкостей Cl и С2 (пФ). Для настройки нагрузочной системы удобно в качестве Cl и С2 взять подстроечные конденсаторы, а при расчете взять средние значения подстроечных емкостей;

8) определяем реактивные сопротивления конденсаторов Cl и С2 на рабочей частоте

Xc1=−530λC1,

Xc2=−530λC2;

9) определяем длины l1 и l2 шлейфов

l1=λ1ε2πarctgX1ρ1−Xc1ρ1ρ12+X1Xc1,

l2=λ2ε2πarctgX2ρ2−Xc2ρ2ρ22+X2Xc2;

10) приводим эскиз топологии нагрузочной системы СВЧ (рисунок 6.9).

Рисунок 6.9

## 6.4 Умножители частоты

Особенностью транзисторных умножителей частоты, по сравнению с усилителями мощности, является низкий к.п.д. Это обусловлено, во-первых, меньшим содержанием высших гармоник в импульсе коллекторного тока и, во-вторых, высокой добротностью колебательного контура (нагрузочной системы). Транзисторы рекомендуется выбирать с большим значением граничной частоты и работать при пониженном напряжении коллекторного питания.

В зависимости от соотношения граничной частоты транзистора и частоты выходных колебаний расчет умножителя частоты будем производить по различным методикам. Если fn<<fт транзистор будем считать безынерционным элементом. Пусть заданы выходная мощность Рn, частота выходных колебаний fn и коэффициент умножения n. Выбираем транзистор, исходя из мощности и частоты.

Выбираем угол отсечки θк=120°n. Определяем коэффициенты разложения

α0(θк), α1(θк), … αn(θк), γn=αn(θк)α0(θк).

Расчет коллекторной цепи:

1) Определяем крутизну линии критического режимаSкр. Для некоторых типов транзисторов этот параметр приводится в [5]. В других случаях его можно определить либо по характеристикам, либо по формулам

Sкр=IкрUкр, Sкр=1rкр, Sкр=1rнас,

если величины Iкр, Uкр, rкр даны в справочнике [11].

2) вычисляем вспомогательный параметр Eк min, необходимый для выбора напряжения источника питания:

Eк min=8Pnαn(θк)Sкр;

3) выбираем Ек, учитывая следующие неравенства:

Ек min<Ек<Ек доп.

4) вычисляем коэффициент использования коллекторного напряжения

ξ=0,51+1−Eк min2Eк2;

5) амплитуда переменного напряжения на коллекторе

Umк=ξEк;

6) амплитуда n-ной гармоники коллекторного тока

Iкn=2PnUmк;

7) максимальное значение коллекторного тока

Iкm=Iкnαn(θк);

8) постоянная составляющая коллекторного тока

Iк0=α0(Θк)Iкm.

Проверяем условиеIк0<Iк0доп;

9) потребляемая мощность

P0=EкIк0;

10) мощность, рассеиваемая на коллекторе

Pк=P0−Pn.

Проверяем условие Pк<Pк доп;

11) коэффициент полезного действия

ηк=PnP0.

Рассчитываем базовую цепь:

12) коэффициент усиления тока в схеме с общим эмиттером [14]

β=β01+β0⋅f/fт2,

где β0, fт – параметры типового режима, указанного в справочнике, f=fn/n – частота сигнала на входе умножителя;

13) крутизна

S=βrб'+rэ'(1+β)+β/Sn,

где

Sn=42,5Iкm2(1+3,66tп⋅10−3),

tп – температура перехода в градусах Цельсия;

14) амплитуда переменного напряжения на базе

Umб=IкmS(1−cosθк);

15) амплитуда первой гармоники базового тока

Iб1=α1(θк)Iкmβ;

16) мощность возбуждения

Pвозб=0,5UmбIб1;

17)коэффициент усиления по мощности

Kp=PnPвозб;

18) входное сопротивление

Rвх=UmбIб1;

19) смещение на базе

Eб=Eб'−Umб⋅cosθк.

Если условие fn<<fт не выполняется, необходимо воспользоваться методикой расчета, изложенной в [14].

## 6.5 Автогенераторы (AГ)

### 6.5.1 Автогенераторы с параметрической стабилизацией частоты

АГ в радиопередатчиках являются первичными источниками колебаний, частота и амплитуда которых определяются только собственными параметрами схемы и должны в очень малой степени зависеть от внешних условий. В состав АГ обязательно входит активный элемент (транзистор) и колебательная система, определяющая частоту колебаний.

В многокаскадных передатчиках основные требования предъявляются к стабильности АГ. С этой целью АГ стараются защитить от внешних воздействий: температуры, вибраций, электромагнитных излучений, нестабильности источников питания и т.д.

Исходные данные для расчета: f - рабочая частота, Uн - напряжение на нагрузке, Rн - сопротивление нагрузки.

Выбираем транзистор:

1) мощность в нагрузке

Pн=0,5Uн2Rн;

2) генерируемая транзистором мощность

P1=Pн/ηк,

где ηк - коэффициент полезного действия контура автогенератора. Для повышения стабильности частоты целесообразно выбирать ηк=0,1-0,3.

По заданной мощности P1 выбираем транзистор с

fβ≥2f.

При таком выборе при расчете можно не учитывать инерционность транзистора. Выпишем (определим по характеристикам) следующие параметры транзистора:β0, fТ, Uкэ доп,, rнас, rб', Рк доп.

Проводим энергетический расчет автогенератора;

1) граничная частота

fβ=fТ/β0.

Проверяем условие f<0,5fβ, при котором можно пренебречь инерционностью транзистора;

2) выбираем угол отсечки коллекторного тока θк в пределах 60-90°. По таблицам или графикам находим величины α1(θк), α0(θк), cosθк [5];

3) напряжение источника питания

Eк≤Uкэ доп2;

4) амплитуда переменного напряжения на коллекторе

Umк=Eк0,5+0,51−8α1(θк)rнасEк2P1;

5) остаточное напряжение на коллекторе

eк min=Eк−Umк;

6) высота импульса коллекторного тока

Iкm=eк minrнас;

7) постоянная составляющая коллекторного тока

Iк0=α0(θк)Iкm;

8) первая гармоника коллекторного тока

Iк1=α1(θк)Iкm;

9) сопротивление контура автогенератора на участке коллектор-эмиттер

Rоекр=UmкIк1;

10) подводимая к автогенератору мощность

P0=Iк0Eк;

11) мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора

Pк=P0−P1<Pк доп.

Переходим к энергетическому расчету цепи базы:

12) амплитуда напряжения возбуждения

Umб=IкmS(1−cosθк).

Крутизна S транзистора вычисляется по формуле

S=Sбβ0,

где S6 - крутизна базового тока, определяемая по статическим характеристикам транзистора.

При отсутствии статических характеристик крутизну можно определить по формуле

S=β0rб'+rэβ0,

где сопротивление эмиттерного перехода

rэ≈140Iэ,

причем Iэ=Iк0(1+β0)β0;

13) постоянная составляющая тока базы

Iб0=Iк0β0;

14) напряжение смещения, обеспечивающее требуемый угол отсечки , для п-р-п транзисторов

Eб=Eб'−Umбcosθк−Iб0rб',

а для р-n-р транзисторов

Eб=−Eб'+Umбcosθк+Iб0rб';

15) угол отсечки импульсов тока базы для п-р-п транзисторов

θб=arccos(Eб'−Eб)Umб,

и для р-п-р транзисторов

θб=arccos(−Eб'+Eб)Umб;

16) входное сопротивление транзистора переменному току

Rвх=1Sбα1(θк)(1−cosθк)=rб'+rэβ0α1(θк)(1−cosθк);

17) мощность возбуждения

Pвозб=0,5Umб2Rвх.

Расчет контура автогенератора. Расчет контура проведем для случая, когда автогенератор построен по схеме емкостной трехточки. Эквивалентная схема автогенератора приведена на рисунке 6.10.

Рисунок 6.10

18) задаемся волновым сопротивлением контура в пределах

ρ=100÷250 Ом или ;

19) индуктивность контура

L=ρ2πf;

20) емкость контура

C=(2πfρ)−1,

причем 1C=1C1+1C2+1C3;

21) коэффициент обратной связи автогенератора

Kос=UmбUmк=C2C1;

22) зададимся добротностью ненагруженного контура в пределах

Qxx=50-200;

23) собственное сопротивление потерь контура

rс=ρθхх;

24) уточним значение ηк с учетом потерь на возбуждение (в цепи базы)

η=Pн+PвозбP1;

25) добротность нагруженного контура

Qн=Qхх(1−ηк);

26) внесенное в контур сопротивление

rвн=ρQн−rс;

27) полное сопротивление нагруженного контура

Rоен=ρ2rс+rвн;

28) коэффициент включения контура в цепь коллектора

Pвкл=Rое крRоен;

29) емкость конденсатора С2

C2=12πfPвклρ;

30) емкость конденсатора C1

C1=C2Kос;

31) емкость конденсатора С3

С3=11С−1С1−1С2;

32) сопротивление потерь, внесенное в контур по цепи обратной связи

rвн'=14π2f2C12Rвх;

33) Сопротивление потерь, обусловленное подключением к контуру внешней нагрузки Rн

rвн''=rвн−rвн';

34) сопротивление связи с нагрузкой (сопротивление ветви контура, параллельно которой подключается нагрузка Rн)

Xсвн=rвн''Rн;

35) коэффициент включения нагрузки в контур

Pнагр=Xсвнρ.

Расчет термокомпенсации частотной нестабильности контура автогенератора. Расчет термокомпенсации проводим в соответствии с методикой, изложенной в [17]. Согласно этой методики главным дестабилизирующим фактором является температурная нестабильность контура. Компенсация заключается в обеспечении равенства

αС+αL=0,

где, αС, αL – соответственно температурные коэффициенты емкости (ТКЕ) и индуктивности (ТКИ) колебательного контура. Это равенство достигается включением в состав контура одного или нескольких конденсаторов с отрицательным ТКЕ;

36) задаемся значением ТКИ в пределах

αL=(5−10)⋅10−6.

Тогда ТКЕ емкости контура автогенератора должен быть равным

αc=−αL.

Так как контурная емкость С состоит из конденсаторов Cl, C2, С3, соединенных последовательно, их ТКЕ α1, α2 и α3 должны находиться в соотношении

α1C1+α2C2+α3C3=αсC.

При выборе ТКЕ конденсаторов, входящих в контур автогенератора, следует пользоваться табл. 6.2;

37) задаемся значениями α1 и α2 из табл. 6.2. (желательно пользоваться малыми значениями ТКЕ);

38) требуемое значение ТКЕ конденсатора С3 находим по формуле

α3=C3αcC−α1C1−α2C2.

Если полученное значение α3 отличается от стандартных значений ТКЕ, приведенных в табл. 6.2, емкость можно составить из двух (или более) конденсаторов с различными ТКЕ и соединенных параллельно, при этом справедливы следующие соотношения:

C3=C3'+C3'',

α3=α3'C3'+α3''C3''C3.

Комбинируя стандартными значениями α3' и α3'' и величинами C3' и C3'', можно подобрать любое, требуемое для термокомпенсации, значение α3.

Электрический расчет автогенератора. Вариант схемы автогенератора для случая Рк>Рн (Umк>Uн) приведен на рисунке 6.11. В этой схеме для согласования с нагрузкой Rн емкость С2 разделена на два последовательно соединенных конденсатора C2' и C2'' причем нагрузка Rн подключена параллельно конденсатору C2''.

Рисунок 6.11

39) емкость конденсатора C2''

C2''=1ωXсвн;

40) емкость конденсатора C2'

С2'=11С2−1С2'';

41) сопротивление автоматического смещения

Rб=Eк−EбIб0;

42) индуктивность блокировочного дросселя в цепи коллектора

Lбл≥10(2πf)2C2;

43) средняя емкость подстроечного конденсатора

Cп=1(2πf)2Lбл;

44) условие самовозбуждения

KосSRое кр≥1.

Таблица 6.2

Группы ТКЕ конденсаторов

| Обозначение группы ТКЕ |  | Номинальное значение ТКЕ (1/°С) |
| --- | --- | --- |
| П100 |  | 100 10-6 |
| П60 |  | 60 10-6 |
| П3З |  | 33 10-6 |
| МП0 |  | 0 |
| МЗЗ |  | -33 10-6 |
| М47 |  | -47 10-6 |
| М75 |  | -75 10-6 |
| М150 |  | -150 10-6 |
| М220 |  | -220 10-6 |
| МЗЗ0 |  | -330 10-6 |
| М750 |  | -750 10-6 |
| М1500 |  | -1500 10-6 |
| М2200 |  | -2200 10-6 |
| М3300 |  | -3300 10-6 |

### 6.5.2 Кварцевые автогенераторы

При проектировании кварцевого автогенератора необходимо решить следующие вопросы:

1) правильно выбрать исходные данные для расчета автогенератора, исходя из технического задания;

2) выбрать схему автогенератора;

3) выбрать транзистор в качестве активного элемента автогенератора и определить режим его работы;

4) выбрать конкретный тип кварцевого резонатора;

5) произвести расчет всех элементов автогенератора;

6) определить энергетические показатели автогенератора.

Исходные данные для расчета кварцевого автогенератора. Так как основное назначение кварцевого автогенератора – быть первичным источником колебаний стабильной частоты, то к энергетическим показателям его не предъявляют высоких требований. Чаще всего мощность автогенератора составляет 1-10 мВт, коэффициент полезного действия (5-10%), выходное напряжение от 50 мВ до 1 В. Как правило, эти величины не задаются, а становятся известными лишь в конце расчета автогенератора.

Исходными же величинами для расчета являются:

1) рабочая частота автогенератора – f;

2) допустимая нестабильность частоты – δ;

3) диапазон рабочих температур.

Выбор схемы автогенератора. Существует много разновидностей схем кварцевых автогенераторов. В настоящее время чаще всего применяются два вида:

I) схемы, получающиеся путем замены кварцевым резонатором одной из индуктивностей в трехточечной схеме, так называемые осцилляторные схемы. В этих автогенераторах колебания устанавливаются на такой частоте, при которой сопротивление резонатора является индуктивным;

II) схемы, в которых кварцевый резонатор включается как последовательный элемент цепи обратной связи. Здесь колебания возбуждаются на такой частоте, при которой сопротивление резонатора минимально или близко к нему. Такие схемы наиболее эффективны при использовании малоактивных кварцев.

Чаще применяются осцилляторные схемы кварцевых автогенераторов. Во-первых, кварцевый резонатор может иметь индуктивное сопротивление только в том случае, если он исправен и кварцевая пластина в нем колеблется. В противном случае, а также в случае отсутствия в схеме кварцевого резонатора автоколебания невозможны. Во-вторых, в этом случае обеспечивается более высокая стабильность частоты автогенератора.

Из осцилляторных схем, в свою очередь, наибольшее распространение имеют автогенераторы, построенные по схеме емкостной трехточки, в которых кварцевый резонатор включен между коллектором и базой транзистора. Эта схема выделяется из осцилляторных схем следующими тремя преимуществами:

1) схема имеет меньшую склонность к паразитной генерации на частотах выше рабочей;

2) схема может быть построена без катушек индуктивности, что особенно важно при микросхемном исполнении;

3) частоту автогенератора можно менять в достаточно широком диапазоне путем смены только кварцевого резонатора.

Выбор транзистора автогенератора. Так как мощность автогенератора не превышает нескольких десятков милливатт, то транзистор может быть выбран из широкого класса маломощных германиевых и кремниевых транзисторов; определяющими факторами при выборе выступают рабочая частота автогенератора и диапазон рабочих температур.

В автогенераторе следует применять транзистор с граничной частотой много большей рабочей частоты, т.е. fβ>>2f. В этом случае можно не учитывать инерционные свойства транзистора, благодаря чему упрощается расчет автогенератора, но, главное - уменьшается нестабильность частоты, связанная с нестабильностью фазового угла крутизны.

При выборе режима работы транзистора следует исходить из основного требования к автогенератору - обеспечение стабильности частоты. Рабочий ток транзистора должен быть достаточно большим, так как в этом случае будет меньше сказываться неуправляемый ток коллектора. Кроме того, при увеличении тока коллектора несколько увеличивается крутизна транзистора, что облегчает условия самовозбуждения. Но с другой стороны, увеличение тока приводит к разогреву транзистора, что приводит к увеличению нестабильности частоты.

Аналогично, с возрастанием напряжения на коллекторе уменьшается барьерная емкость коллектора и ее влияние на стабильность частоты, но увеличивается нагрев транзистора.

Как показывает практика, оптимальными являются значения

Iк0=(3−10)мА, Eкэ=(3−10)В.

Уточнить эти величины можно будет только экспериментально.

Выбор кварцевого резонатора. Основными факторами при выборе кварцевого резонатора являются рабочая часть и требуемая стабильность частоты. Кварц можно изготовить на частоты до сотен мегагерц. Однако с ростом частоты уменьшается толщина кварцевой пластины резонатора и уже на частоте 25 мГц она составляет порядка 0,1 мм, что приводит к уменьшению механической прочности резонатора и его удорожанию. Поэтому предпочтительнее использовать в автогенераторах кварцы с частотами до 10 МГц; если же нужно получить более высокую частоту, то следует применять последующее умножение частоты или строить автогенератор, в котором кварц возбуждается на нечетной механической гармонике.

При оптимально выбранных элементах схемы автогенератора, его стабильность в основном определяется температурным коэффициентом частоты (ТКЧ) кварца. Поэтому следует выбирать такой кварц, который в заданном температурном интервале обладает минимальным ТКЧ. Если при этом заданная стабильность частоты не обеспечивается, то необходимо термостатировать кварц. При этом нужно выбрать кварц, у которого температура нулевого ТКЧ выше верхней рабочей температуры автогенератора, так как при этом облегчается поддержание необходимой температуры в термостате. Иногда в термостат помещается весь автогенератор.

Методика расчета автогенератора изложена в [15]. Будем рассматривать автогенератор, построенный по схеме, изображенной на рисунке 6.12.

Автогенератор представляет емкостную трехточку, которая образована транзистором VTl, кварцевым резонатором ZQl, выполняющем роль индуктивности, и конденсаторами С2 и С3. Резисторы R1, R2, R3 обеспечивают внешнее и автоматическое смещение для транзистора. Конденсатор Cl служит для блокировки резистора R3 на рабочей частоте, что исключает отрицательную обратную связь. Дроссель Lк включен для того, чтобы не зашунтировать трехточку через источник питания Ек. Необходимость в дросселе L6 возникает тогда, когда эквивалентное сопротивление делителя Rдел=R1⋅R2/R1+R2 мало и может зашунтировать конденсатор С2.

Эквивалентные схемы автогенератора для постоянного тока и тока рабочей частоты приведены на рисунке 6.12, рисунке 6.13а. и рисунке 6.13б.

Рисунок 6.12

а)								б)

Рисунок 6.13

Расчет по постоянному току:

1) выбираем транзистор с fβ>>f;

2) задаем Iк0=3÷10 мА, Eкэ=3÷10В, Eэ=2÷3 В,

откуда R3=Eэ/Iк0, Eк=Eкэ+Eэ;

3) определяем ток базыIб0=Iк0/β0;

4) задаем ток делителя Iдел=10−20Iб0;

откуда определяем Rдел=R1+R2=Eк/Iдел;

5) определяем Eб=Eэ+0,30,7 для германиевого и кремниевого транзисторов соответственно, откуда находим

R2=EбIдел, R1=Rдел−R2.

Расчет по переменному току:

1) определяем крутизну транзистора

S=β0rб'+β0rэ,

где rб'-высокочастотное сопротивление базы, rэ≈26/Iк0 - сопротивление эмиттерного перехода. Ом;

2) задаем коэффициент регенерации G=3÷7 и определяем

Rу=GрS;

3) задаем отношение Kос'=C3/C2≤1 и вычисляем,

X3=RуrквKос,

откуда С3=1/ωквX3, C2=C3/Kос';

4) емкость блокировочного конденсатора определим из условия

С1=10−201ωквrэ;

5) дроссель Lк рассчитаем по формуле

Lк=20−30X3ωкв,

его можно заменить резистором Rк=20−30X3, но при этом необходимо увеличить напряжение питания на ΔEк=Iк0Rк=(3−10)10−3Rк и произвести перерасчет делителя Rl; R2;

6) дроссель L6 необходим, если не выполняется условие

R1R2R1+R2≥20−30X2.

Его индуктивность определяется из условия

Lб=20−30X2ωкв.

Энергетический расчет автогенератора:

1) определяем коэффициент β1=1/Gр и через него коэффициенты αl, α0 для стационарного режима [5];

2) вычисляем амплитуду импульса коллекторного тока

Imк=Iк0α0(θк)≤Imк доп;

3) определяем амплитуду первой гармоники коллекторного тока

Iк1=α1(θк)Imк;

4) рассчитываем амплитуду напряжения на базе

Umб=Iк1Rу;

5) вычисляем модуль коэффициента обратной связи

Kос=X2X32+rкв2;

6) находим амплитуду напряжения на коллекторе

Umк=UmбKос<Eк

(условие недонапряженного режима);

7) определяем мощность, потребляемую от источника коллекторной цепью

P0=Iк0Eкэ;

8) мощность, рассеиваемая кварцевым резонатором

Pкв=0,5UmбX22rкв≤Pкв доп;

9) мощность, рассеиваемая транзистором

Pк=P0−Pкв≤Pк доп;

10) оцениваем величину допустимого сопротивления нагрузки

Rн доп≥5Umк2Pкв,

из условия, что будет потреблять мощность Рн=0,1Ркв.

## 6.6 Амплитудная модуляция в передатчиках

Передатчики с AM применяют для телефонной связи, радиовещания, передачи телевизионных изображений. Приведем основные соотношения, характеризующие работу генератора с амплитудной модуляцией.

В случае отсутствия модуляции, т.е. при коэффициенте модуляции m=0, режим передатчика называется режимом несущей частоты или молчания. Еще называется этот режим - телефонный. Мощность, отдаваемая генератором в этом режиме

P1m=0=P1н.

В тот момент времени, когда амплитуда модулированных колебаний приобретает максимальное значение, генератор развивает пиковую или максимальную мощность

P1max=P1н1+m2.

Аналогично средняя мощность при модуляции, т.е. при m>0

P1ср=P1н1+mср22,

где mcp=0,3-0,4 – среднестатистический коэффициент модуляции.

Средняя мощность при AM зависит от mcp, т.е. от пикфактора сигнала Пф, который характеризует отношение максимального значения сигнала к эффективному. Что касается соотношений для подводимой мощности и рассеиваемой мощности на коллекторе транзистора, то они различны для базовой и коллекторной модуляции. Эти соотношения будут далее рассмотрены.

Исходной мощностью при проектировании каскадов передатчиков с AM является P1н. Однако транзистор модулируемого каскада должен развивать в нагрузке в пике модуляции мощность Р1мах. Это очень важно, так как в радиовещательных передатчиках среднеквадратические значения коэффициента модуляции малы - порядка 0,3-0,4. Значение mcp зависит от величины пикфактора Пф, т.е. mср=2mmax/Пф.

Передатчики с AM проектируются исходя из максимального (заданного) значения mmax. Иными словами, при проектировании AM каскадов надо исходить из пиковой мощности

P1max=P1н1+mmax2.

При расчетах токов и напряжений полагают, что статическая модуляционная характеристика (СМХ) линейна, т.е.

Iк1н=Iк1max1+m. Iк0н=Iк0max1+m. Umк н=Umкmax1+m.

Важной задачей проектирования модулированных каскадов является достижение высоких энергетических показателей при заданных качественных показателях. Нелинейные искажения в модулируемом генераторе определяются в основном нелинейностью модуляционной характеристики. Нелинейные искажения также возникают в модуляторе. Частотные искажения возникают как в модуляторе, так и в модулируемых каскадах передатчика. В задании на курсовой проект обычно задается полоса частот модуляции.

### 6.6.1 Коллекторная модуляция

Коллекторная модуляция применяется в перенапряженном режиме. Этот вид модуляции обладает высокой энергетической эффективностью, как и анодная модуляция, к.п.д. при этом практически постоянный. Модулирующее напряжение UΩ включают последовательно с постоянным напряжением в цепи коллектораEкн, определяющего режим молчания

Eк(Ωt)=Eкн+UΩcosΩt=Eкн1+mcosΩt,

где m=UΩ/Eкн – коэффициент модуляции.

Для лучшего использования транзистора рекомендуют максимальный режим совмещать с критическим, а режим несущей (молчания) – с серединой линейного участка СМХ (рисунок 6.14).

Рисунок 6.14

При расчете каскада с коллекторной модуляцией исходными являются мощность в антенне РАн в режиме несущей, коэффициент модуляции m, рабочая частота передатчика f, требуемая полоса частот модуляции.

При выборе типа транзистора целесообразно выбрать наиболее дешевый, на котором можно построить требуемый каскад. Поскольку стоимость транзистора резко увеличивается с ростом его максимальной рабочей частоты и номинальной мощности, стремятся выбирать транзистор без значительного запаса по мощности и частоте, т.е. запас не более 20-30%.

Для транзистора из соображений надежности опасны даже кратковременные (в отличие от ламп) превышения мгновенных значений напряжения Uкэ и тока Iк по сравнению с максимально допустимыми значениями. Поэтому номинальная мощность транзистора должна соответствовать мощности в максимальном режиме. Остальные соображения по выбору транзистора такие же, как при отсутствии модуляции (раздел 6.2).

Порядок расчета. Расчет каскада с коллекторной модуляцией начинают с режима максимальной мощности. Его выполняют как обычный расчет усилителя мощности в критическом режиме на заданную мощность. Тогда мощность, требуемая от транзистора с коллекторной модуляцией

P1max=Kп3PАн1+m2ηкηф,

где Кп3=1,2 - коэффициент производственного запаса;

PАн- заданная мощность в антенне в режиме несущей;

m - коэффициент модуляции;

ηк, ηф – к.п.д. контура и фидера соответственно. На первом этапе расчета можно задаться

ηк=0,8−0,9; ηф=0,85−0,95.

Напряжение коллекторной цепи при коллекторной модуляции выбирается с учетом режима максимальной мощности, когда

Uкmax<Uк доп.

Угол отсечки коллекторного тока на высокой частоте при коллекторной модуляции выбирают в пределах 80−90° Уменьшение угла отсечки θв<80° приводит к снижению коэффициента усиления каскада по мощности Кр. Кроме того, ухудшается режим входной цепи – требуется большее напряжение возбуждения Umб.

В результате расчета режима максимальной мощности будут определены Iк1max, Iк0max, P0max, ηmax, Roe, Umб, Iб1, Рвозб, Кр.

Режим молчания. Благодаря высокой линейности СМХ, которая легко строится по двум точкам Iк0=0 и Iк1max, при коллекторной модуляции режим молчания пересчитывается из режима максимальной мощности:

1) ток коллектора первой гармоники

Iк1н=Iк1max1+m;

2) постоянная составляющая тока коллектора

Iк0н=Iк0max1+m;

3) напряжение на коллекторе

Uкн=Uкmax1+m;

4) мощность, потребляемая генератором

P0н=P0max1+m2;

5) мощность первой гармоники

P1н=P1max1+m2;

6) мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора

Pкн=P0н−P1н;

7) средняя мощность за период модуляции

P1cp=P1н1+m22,

8) средняя мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора при модуляции

Pкср=P0ср−P1ср≤Pк доп;

9) средний к.п.д. за период модуляции

ηср=ηmax=ηн,

10) мощность модулятора

PΩ=0,5IΩUΩ=0,5m2P0н.

При m=1, PΩ=0,5P0н. Из последнего выражения видим, что мощность модулятора при коллекторной модуляции соизмерима с мощностью, потребляемой высокочастотной ступенью. Необходимость иметь мощный модулятор - существенный недостаток коллекторной модуляции. Мощные модуляторы (при PΩ>1Вт) рекомендуется выполнять по двухтактной схеме. Это снижает нелинейные искажения передатчика в целом.

### 6.6.2 Комбинированная модуляция

Недостаток чисто коллекторной модуляции состоит в том, что транзистор работает в перенапряженном режиме, который отличается малым коэффициентом усиления по мощности Кр и наличием паразитной фазовой и амплитудной модуляции. Для уменьшения этого недостатка применяют дополнительную коллекторную модуляцию в предвыходном каскаде передатчика. Тогда выходной каскад работает в режиме усиления модулированных колебаний при одновременной коллекторной модуляции. Линейность СМХ еще более повышается.

Энергетические показатели при комбинированной модуляции такие же, как при коллекторной. Поэтому для нее справедливы все рекомендации по выбору транзистора и расчету его режима, как при чисто коллекторной модуляции.

Коэффициент модуляции предвыходной ступени выбирают несколько меньше и рекомендуется брать его не больше 0,7-0,8.

Мощность модулятора при этом равна

PΩ=0,5m12P0н'+m22P0н'',

где ml, m2 – соответственно коэффициенты модуляции предварительной и выходной ступеней, P0н', P0н'' – мощности потребления по коллекторным цепям предвыходного и выходного каскадов в режиме молчания.

Кроме двойной, можно осуществить и тройную коллекторную модуляцию.

### 6.6.3 Базовая модуляция

При базовой модуляции в такт с модулирующим сигналом изменяется напряжение смещения на базе, а амплитуда напряжения возбуждения и напряжение коллекторного питания остаются постоянными.

В соответствии со сказанным напряжение смещения на базе будет меняться по закону

Eб=Eбн+S(t),

где S(t) – модулирующий сигнал; Eбн– напряжение смещения в несущем режиме, т.е. в отсутствии S(t).

В простейшем случае, когда модулирующий сигнал является гармоническим, напряжение смещения можно записать Eб=Eбн+UΩcos(Ωt), а полное напряжение на базе с учетом напряжения возбуждения eб=Eбн+UΩcos(Ωt)+Umбcos(ωt). Из рисунка 6.15 видим, что при изменении напряжения смещения, т.е. при изменении положения рабочей точки, происходит одновременное изменение высоты импульса коллекторного тока и его угла отсечки, что приводит к эффективному изменению амплитуды первой гармоники коллекторного тока, в чем и заключается эффект модуляции высокочастотного сигнала.

Рисунок 6.15

Следует помнить, что эффект модуляции имеет место лишь при работе с отсечкой коллекторного тока, в случае же работы без отсечки коллекторного тока, т.е. в линейном режиме, амплитуда первой гармоники коллекторного тока меняться не будет, и только постоянная составляющая коллекторного тока будет меняться по закону модулирующего сигнала.

Отметим также, что при базовой модуляции недопустим заход в перенапряженный режим, так как в этом режиме первая гармоника коллекторного тока слабо зависит от величины напряжения смещения и характер этой зависимости сугубо нелинейный.

Поэтому в дальнейшем будем иметь в виду, что модуляция осуществляется при работе с отсечкой коллекторного тока в области недонапряженного режима. С другой стороны известно, что недонапряженный режим обладает рядом недостатков, из которых главный – низкое использование коллекторного питания, и, как следствие, низкий к.п.д. коллекторной цепи. Поэтому стремятся сделать режим по возможности близким к критическому. Фактически максимальный режим при базовой модуляции делают критическим.

Методика расчета генератора с базовой модуляцией.

Расчет каскада начинают с максимального режима, принимая напряженность режима критической. Мощность, которую должен отдать транзистор в максимальном режиме, определяют по формуле

P1max=KпзPАн(1+m2)ηкηф,

где PАн – мощность по первой гармонике, требуемая от транзистора в несущем режиме на входе антенны.

Транзистор при базовой модуляции нужно выбирать с номинальной мощностью не меньшей, чем рассчитанная мощность для максимального режима.

Известно, что при базовой модуляции статическая модуляционная характеристика имеет три участка: нижний нелинейный участок при углах отсечки от 0 до 30°, средний линейный, и верхний нелинейный участок при углах отсечки более 120. Для полного использования линейного участка СМХ и получения при этом максимально возможной глубины неискаженной модуляции, угол отсечки в максимальном режиме θmax нужно выбирать в районе 110-120, т.е. на верхнем краю участка.

С учетом сказанного, а также исходя из общих положений теории генераторов с внешним возбуждением, выбирается конкретный тип транзистора и производится энергетический расчет генератора на максимальную мощность по методике, изложенной в разделе 6.2.

В результате расчета определяются токи, напряжения, мощности, к.п.д, сопротивление нагрузки и т.д.

В частности, становятся известными величины Iк1max, Iк0max, Iб0max, Eбmax, Umб, которые необходимы для построения статической модуляционной характеристики.

При базовой модуляции СМХ есть зависимость Iк1=f(Eб) при (Umб,Eк,Rое)=const. Одновременно представляют интерес и зависимости Iк0, Iб0=f(Eб). Рассмотрим, как получить эти зависимости.

Для грубой оценки положения СМХ можно принять ее линейной и построить по двум точкам: точке максимального режима Iк1=Iкmax, Eб1=Eбmax и точке запирания каскада Iк1=0, Eб=Eб зап. Напряжение запирания при этом определяется по формуле

Eб зап=Eб'−Umб,

где Eб' – напряжение отсечки транзистора; Umб – напряжение возбуждения, рассчитанное в максимальном режиме и остающееся постоянным в процессе модуляции.

Упрощенная СМХ будет выглядеть как представлено на рисунке 6.16.

Рисунок 6.16

Такая СМХ позволяет приближенно оценить многие параметры режима модуляции, но не отражает искажений, возникающих при базовой модуляции.

Более реальную СМХ можно рассчитать, воспользовавшись известной формулой Iк1=SэфUmбβ1(θв), где Sэф – крутизна транзистора;

β1(θв)=α1(θв)(1−cosθв).

Формула эта справедлива при работе транзистора на низких частотах, но она фактически употребляется и при работе на средних и высоких частотах, только в ней необходимо подставлять эффективную крутизну транзистора на рабочей частоте и использовать для определения β1(θв) высокочастотный угол отсечки θв.

Воспользовавшись известными из расчета максимального режима величинами Iк1max, θmax, Umб, определяем эффективную крутизну транзистора

Sэф=Iк1maxUmбβ1(θвmax).

Одновременно зная Umб и Eбmax определяем низкочастотный угол отсечки в максимальном режиме.

cosθнmax=Eб'−EбmaxUmб.

Учитывая, что низкочастотный и высокочастотный углы отсечки связаны почти линейно [19], построим график зависимости θн=f(θв) в виде прямой на рисунке 6.17 для нашего случая.

Рисунок 6.17

Далее задаем разные значения Iк1<Iк1max и для каждого их этих значений определяем β1 по формуле

β1=Iк1SэфUmб.

Затем по таблицам определяем θв, а воспользовавшись графиком (рисунок 6.17) определяем θн. По низкочастотному углу отсечки θн определяем соответствующее напряжение смещения

Eб=Eб'−Umбcosθн.

Таким образом, каждому заданному Iк1 поставим в соответствие некоторое смещение Eб, т. е. получим СМХ. Для удобства расчеты можно вести в виде табл. 6.3.

Таблица 6.3

Порядок расчета СМХ

| Iк1 | β1=Iк1SэфUmб | θв | θн | Eб=Eб'−Umбcosθн | Iк0 | Iб0 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Максимальный режим |

Одновременно рассчитываются величины:

Iк0=Iк1α0(θв)α1(θв), Iб0=Iк0Y11Y21.

По результатам расчета строим реальную СМХ (рисунок 6.18).

Рисунок 6.18

В реальной статической модуляционной характеристике верхняя точка соответствует максимальному режиму.

Вычисляем первую гармонику тока коллектора для несущего режима Iк1н=Iк1max/(1+m) и откладываем это значение на графике (рисунок 6.18). Проекция этой точки на ось Еб определяет напряжение смещения в несущем режиме Ебн.

Теперь определяется амплитуда необходимого модулирующего напряжения на базе транзистораUΩ=Eбmax−Eбн. Если отрезок равен UΩ, то получим смещение, соответствующее минимальному режиму Eбmin, и по этой точке определяем Iк1min. По соотношению величин Iк1max, Iк1н, Iк1min можно оценить искажения при модуляции. Если Iк1max−Iк1min=Iк1н−Iк1min, т.е. модуляция вверх и вниз идет симметрично - искажения отсутствуют. В противном случае можно вычислить глубину модуляции вверх и вниз соответственно

mвв=Iк1max−Iк1нIк1н, mвн=Iк1н−Iк1minIк1н,

относительная разность которых определяет величину искажений при модуляции

kнел=mвв−mвнmвв.

Требуемую мощность модулятора оцениваем по формуле

PΩ=0,5UΩIΩ,

где IΩ=Iб0max−Iб0н.

Остается еще сделать ряд замечаний, касающихся особенностей базовой модуляции. Отметим, что для максимального режима должна быть сделана проверка на выполнение неравенств

eкmax=Eк+Umк max≤Uкэ доп,

Iкmmax≤Iк доп.

Несущий режим является самым тяжелым для транзистора с точки зрения рассеиваемой на нем мощности. Поэтому необходима проверка

Pкн=P0н−P1н≤Pк доп,

где P0н=Iк0нEк, P1н=P1max(1+m)2.

В минимальном режиме проводится проверка цепи базы на максимальное обратное напряжение

eб обр=Eбmin−Umб≤Uбэ доп.

### 6.6.4 Усилитель модулированных колебаний

В многокаскадном передатчике все каскады после модулируемого работают в режиме усиления модулированных колебаний. При этом на вход транзистора подается модулированное напряжение возбуждения

,

где mвх – коэффициент модуляции на входе, а напряжение смещения Eб остается постоянным.

Режим усиления модулированных колебаний можно рассматривать как один из методов модуляции, где модулирующим фактором является напряжение возбуждения. При изменении напряжения возбуждения меняется амплитуда и угол отсечки импульса коллекторного тока также, как при изменении напряжения смещения, что делает этот вид модуляции похожим на модуляцию смещением Энергетические соотношения в режиме усиления модулированных колебаний такие же как при модуляции смещения, поскольку активный элемент работает в недонапряженном режиме, поэтому транзистор выбирается с номинальной мощностью не меньшей мощности в максимальном режиме Р1mах.

Особо нужно поговорить о выборе смещения при усилении модулированных колебаний.

При Eб=Eб' угол отсечки коллекторного тока θк=90° и не меняется при изменении амплитуды возбуждения. СМХ есть Iк1=f(Umб) и представляет собой прямую, проходящую через начало координат.

В этом случае происходит линейное усиление модулированных колебаний, причем глубина модуляции на выходе mвых такая же, как на входе mвх.

При Eб<Eб' угол отсечки коллекторного тока θк<90° и изменяется в процессе модуляции от θкmin до θкmax.

СМХ в этом случае может быть представлена в первом приближении прямой, сдвинутой относительно начала координат вправо. В этом случае глубина модуляции на выходе получается больше чем на входе, т.е. такой режим позволяет осуществить углубление модуляции. Если глубина модуляции на входе mвх, а на выходе требуется mвых>mвх, то угол отсечки для максимального режима можно вычислить по формуле

cosθкmax=mвых−mвхmвых(1+mвх),

После выбора транзистора и определения угла отсечки рассчитывается максимальный режим, причем для повышения к. п.д. максимальный режим выбирается критическим. В результате расчета определяются все необходимые величины, в том числе Еб, Umбmax, Iк1max, Iк0max, которые нужны для построения СМХ. Для построения СМХ также пользуемся известной формулой Iк1=SэфUmбβ1, но процедура расчета несколько иная, чем при модуляции смещением.

Задаем ряд значений β1 от β1max до β1=0 (порядка десяти точек) и для каждого значения определяем высокочастотный угол отсечки θв. По графику θн=f(θв)  (рисунок 6.4) находим соответствующие низкочастотные углы отсечки, по ним определяем амплитуду напряжения возбуждения и, наконец, соответствующие токи. Расчет удобнее вести в форме табл. 6.4.

Таблица 6.4

Порядок определения

| β1 | θв | θн | Umб=Eб'−Eбcosθн | Iк1=SэфUmбβ1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По данным табл. 6.4 строится СМХ Iк1=f(Umб) и на ней отображаются три режима модуляции – максимальный, несущий, минимальный. По этим трем точкам можно определить величину искажений, возникающих при усилении модулированных колебаний аналогично тому, как это делалось для модуляции смещением.

Следует отметить, что проверка на допустимые токи и напряжения проводится для максимального режима, а на допустимую мощность рассеяния транзистора в несущем режиме.

## 6.7 Передатчики с однополосной модуляцией

Однополосная модуляция (ОМ) широко используется в системах радиосвязи и обладает рядом преимуществ перед обычной амплитудной модуляцией [1]. К ним относятся: более узкая полоса частот радиоканала, лучшие энергетические характеристики радиопередатчиков.

Структурная схема однополосного радиопередатчика (рисунок 6.19) содержит в своем составе последовательно соединенный однополосный возбудитель и линейный усилитель.

Рисунок 6.19

В возбудителе формируется однополосный сигнал на некоторой сравнительно низкой частоте (128 кГц или 500 кГц), который затем трансформируется с помощью преобразователей частоты к рабочей частоте радиопередатчика. В большинстве случаев однополосные модуляторы строятся по фильтровому методу. Значительно реже, в передатчиках малой мощности при пониженных требованиях к ним, используются формирователи, построенные по фазокомпенсационному методу. Возбудители, использующие фильтровый метод, содержат задающий генератор, балансный модулятор, фильтр, преобразователи частоты (один или несколько).

При проектировании линейных усилителей следует помнить, что амплитуда однополосного сигнала пропорциональна модулирующему напряжению. В режиме молчания мощность на выходе радиопередатчика равна нулю. В задании на курсовое проектирование обычно указывают максимальную мощность в антенне ра и рабочую частоту.

Номинальную мощность активного элемента оконечного каскада с учетом к.п.д. контура ηк и фидера ηф определяем по формуле

PN≥KпзPАηкηф=KпзPimax,

где для лампKпз=1,1−1,4, а для транзисторов Kпз=2 [1]. Поскольку формирование однополосного сигнала осуществляется на малом уровне мощности, передатчик содержит несколько каскадов усиления модулированных колебаний, а умножители частоты в тракте усиления однополосного сигнала не используются.

Усилители однополосного сигнала можно разделить на две группы – маломощные предварительные усилители и мощные выходные каскады. Предварительные усилители обычно однотактные, работающие без отсечки коллекторного тока (класс А).

Мощные выходные каскады могут быть выполнены как на транзисторах, так и на лампах. Если Р1mах меньше 500 Вт, выходной каскад рекомендуется выполнять на транзисторах, в противном случае – на лампе.

Транзисторные выходные каскады могут содержать несколько транзисторов и схемы сложения мощностей, при этом номинальная мощность каждого из транзисторов соответственно уменьшается. Часто используются двухтактные схемы с углом отсечки 90° (класса В). Двухтактные выходные каскады обеспечивают высокую линейность амплитудной характеристики, подавление четных гармоник, более высокий к.п.д. (потребляемая мощность в режиме молчания близка к нулю).

Ламповые оконечные каскады рекомендуется строить по однотактной схеме без сеточных токов [1]. Для получения более высокой линейности как лампы, так и транзисторы недоиспользуются по мощности. Энергетический расчет сводится к расчету режима максимальной мощности, аналогично усилителям модулированных колебаний при θк=90°.

Методика расчета балансных модуляторов дана в литературе [1, с. 231-235].

## 6.8 Частотная модуляция (ЧМ) в передатчиках

### 6.8.1 Особенности структурных схем передатчиков с ЧМ

Частотная модуляция (ЧМ) находит широкое применение в УКВ диапазоне (λ=1−10м). Частотная и фазовая модуляции (ФМ) являются разновидностями угловой модуляции. При ЧМ и ФМ изменяется частота и фаза ВЧ – колебания пропорционально мгновенному значению передаваемого сигнала UΩ(t).

При ЧМ и ФМ амплитуда модулированного колебания постоянна и не зависит от передаваемого сигнала

U(t)=Uнcosωt+ϕ0=Uнcosϕt,

где ω – частота ВЧ колебания, ϕ0 – начальная фаза.

При ЧМ и ФМ ω(t) и ϕ(t) меняются во времени по сложному закону. При отсутствии модуляции колебание U(t) является гармоническим и его фаза меняется во времени по линейному закону:ϕ(t)=ωнt+ϕ0, где ωн – несущая частота гармонического колебания.

Различие между ЧМ и ФМ состоит в том, что при гармонической ЧМ девиация фазы Δϕmax=Δωmax/Ω обратно пропорциональна частоте модулирующего колебания UΩ. При гармонической ФМ девиация частоты Δωmax=ΩΔϕmax прямо пропорциональна частоте модулирующего колебания. При ЧМ девиация частоты зависит только от амплитуды модулирующего колебания, а девиация фазы от его амплитуды и от его частоты. При ФМ девиация фазы зависит только от амплитуды модулирующего колебания, а девиация частоты зависит как от его амплитуды, так и от частоты. Следовательно, существует возможность косвенного получения ЧМ колебания из ФМ. Для этого модулирующее колебание UΩ сначала подают на интегрирующую цепь, а затем на фазовый модулятор. Достоинством ЧМ по сравнению с AM является ее более высокая помехоустойчивость. При выборе структурной схемы ЧМ передатчика необходимо разрешить противоречие между требованиями к параметрам частотной модуляции (заданная девиация частоты, линейность модуляционной характеристики и др.) и получением высокой стабильности средней частоты. Существует два основных метода формирования сигналов с ЧМ: прямой и косвенный.

Прямой метод предполагает модуляцию частоты задающего генератора и умножение частоты в последующих каскадах передатчика (рисунок 6.20).

УГ – управляемый генератор, БК – буферный каскад, УМ – усилитель мощности, УПТ – усилитель постоянного тока, ФНЧ – фильтр нижних частот, А – антенна.

Рисунок 6.20

Для стабилизации средней частоты ωн в схеме на рисунке 6.20 используется автоматическая подстройка частоты (АПЧ), которая корректирует медленные уходы частоты ωн. Для того, чтобы АПЧ не ослабляло полезной модуляции, образную связь в системе АПЧ по частоте модуляции Ωmin<Ω<Ωmax исключают с помощью фильтра нижних частот (ФНЧ) с полосой пропускания меньше Ωmin.

Можно обойтись без системы АПЧ, если управлять частотой кварцевого генератора КГ (рисунок 6.21), который создает колебания с долговременной нестабильностью частоты 10−5−10−6.

КГ – кварцевый генератор.

Рисунок 6.21

Однако относительный диапазон управления частотой невелик и составляет 10−3−10−4. Косвенный метод основан на возможности преобразования фазовой модуляции в частотную. Модулирующее напряжение подается на модулятор фазы через интегрирующую цепь (рисунок 6.22).

Рисунок 6.22

Задающий кварцевый генератор позволяет получить высокую стабильность средней частоты. Недостатками этого метода являются трудность получения большой девиации на низких частотах модулирующего сигнала и необходимость умножения девиации с очень большой кратностью – порядка 102−103. Существуют другие способы получения ЧМ сигналов. Комбинированный и интерполяционный [5].

Применение умножителей частоты в передатчиках с ЧМ позволяет понизить частоту задающего генератора, что облегчает ее стабилизацию.

Умножители частоты используются для углубления модуляции при ЧМ, т.к. при умножении несущей частоты в n–раз абсолютная девиация частоты также умножается в n-раз.

### 6.8.2 Проектирование модуляторов при ЧМ

Формирование ЧМ колебаний в передатчиках осуществляется в настоящее время чаще прямым методом. В качестве управляющих элементов широко используют варикапы (полупроводниковые диоды, барьерная емкость закрытого р–n перехода которых зависит от приложенного напряжения) и вариконды (конденсаторы с сегнето–электриком). Вопросы построения таких модуляторов рассматриваются в [5, 20].

Варикапы способны под действием напряжения сигнала UΩ изменять свою емкость. Зависимость емкости варикапа от модулирующего напряжения определяется выражением [5]

Cв=Cвн(1+X)−χ,

где Cвн – емкость варикапа в режиме молчания; X=eв(t)(ϕк+Eвн) – нормированное мгновенное напряжение на варикапе; Eвн – постоянное напряжение на варикапе; ϕк – контактная разность потенциалов.

В последнем выражении учтено, что контактная разность потенциалов запирает переход. Внешнее запирающее напряжение увеличивает разность потенциалов на переходе и уменьшает его емкость. Поэтому направление отсчета для напряжения eв выбирается таким, что для закрытого перехода оно положительно.

Для кремниевого перехода ϕк=0,7 В. Для "резких" переходов показатель степени χ=0,5, а для "сверхрезких" χ=1–2.

Основные параметры варикапов – максимальная и минимальная емкости Cвmin и Cвmax, максимальное обратное напряжение и добротность Qв. Параметры некоторых варикапов приведены в табл. 6.5, а также имеются в [5].

Таблица 6.5

Параметры варикапов

| Тип варикапа | Cвmin-Cвmax, пФ | Qв | Евн, В | f, МГц | Собр mах, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ 102 А | 14…23 | 40 | 4 | 50 | 45 |
| КВ 104 Е | 95…143 | 150 | 4 | 10 | 45 |
| KB 106 Д | 15…35 | 60 | 4 | 50 | 90 |
| KB 109 Г | 8…17 | 160 | 4 | 50 | 25 |
| KB 110 А | 12…18 | 300 | 4 | 50 | 45 |

Варикапы являются элементами колебательной системы автогенератора. Они вносят определенный вклад в температурную нестабильность частоты автогенератора и паразитную амплитудную модуляцию. Эти свойства варикапов характеризуются ТКЕ и добротностью Qв=(2πfвCвrв). ТКЕ варикапов положителен и имеет величину порядка 10–4–10–6 K–1. Добротность варикапа зависит от величины напряжения на нем и уменьшается с ростом частоты. В справочниках указывают значения Qв и сведения об абсолютном значении напряжения Ев на варикапе и частоте fв, при которых он имеет данную добротность. На рабочей частоте f добротность Qвн=Qвfвf.

Применение варикапов позволяет осуществить ЧМ с допустимым уровнем искажений сигналов при максимальной относительной девиации Δωω частоты порядка 10−2.

Напряжение на варикапе является суммой напряжения смещения, модулирующего и высокочастотного

.

На практике существуют различные варианты соединения варикапа с контуром автогенератора. На рисунке 6.23 приведена схема частотно-модулированного автогенератора, применяемая в диапазонных генераторах.

Рисунок 6.23

В данном примере автогенератор выполнен по схеме емкостной трехточки. Транзистор включен по схеме с общей базой. Положительная обратная связь создается емкостным делителем Cl, C2. Напряжение на вход буферного каскада или умножителя снимается с Rl. Резонансная частота контура автогенератора определяется в основном L1 и Ск. Управляющий варикап подключен параллельно емкости делителя с помощью конденсатора связи С4.

Эквивалентная схема колебательного контура приведена ниже на рисунке 6.24.

Рисунок 6.24

Элементы Сэб, Скб и Скэ отражают межэлектродные емкости транзистора VT1.

Коэффициент управления емкостью контура

Pу=Pв2Pс2CвнCкн−1,

где Pв=CсвCсв+Cвн – коэффициент включения варикапа; Pс=CкCк+CDв – коэффициент схемы.

Емкость делителя с подключенным варикапом

СDв=(C1+Cкэ)(C2+Cэб)C1+C2+Cкэ+Cэб+PвCвн.

Емкость контура в режиме молчания (несущей)

Cкн=CкCDвCк+CDв+C0,

где С0 – паразитная емкость контура.

Для ослабления влияния на частоту автогенератора емкость делителя без варикапа Cд=Cдв−ρвCвн выбирается много больше емкости контура, т. e. CD≈(3−6)Cк. Поэтому Pс2<<1 и схема рекомендуется при Pу≤(0,05−0,1).

Другой вариант включения варикапа приведен на рисунке 6.25. Такая схема часто применяется в ЧМ передатчиках звукового сопровождения телевизионных программ.

Рисунок 6.25

Варикап в данной схеме включен параллельно емкости контура. Емкость контура в режиме молчания

Cкн=C0+CDCк1CD+Cк1.

Величины C0 и CD определяются аналогично схеме, приведенной на рисунке 6.23. ЕмкостьCк1=Ск+РвСвк. Коэффициент Pc=CD/CD+Cк+1 при СD>>Cк близок к единице.

В данной схеме можно получить существенно большую связь варикапа с контуром и большее значение относительной девиации Δωω. Эти преимущества легче реализуются при использовании варикапов с высоким значением напряжения eобрmax.

Эквивалентная схема контура с прямым включением варикапа приведена на рисунке 6.26.

Рисунок 6.26

### 6.8.3 Методика расчета возбудителя при ЧМ

Исходными данными для расчета возбудителя являются:

1) частота передатчика f;

2) девиация частоты Δf;

3) полоса частот модуляции ;

4) нестабильность частоты передатчика δ.

1. Выбрать тип варикапа и определить его основные параметры. Задаться постоянным напряжением Евн на варикапе в режиме несущей. Рабочая точка выбирается так, чтобы

Cвх≈0,5Свmin+Cвmax.

Для примера на рисунке 6.27 показана вольт-фарадная характеристика варикапа с резким переходом (χ=0,5). Рекомендуемое значение Eвн≤0,2eобрmax.

2. Вычислить квазипиковую амплитуду модулирующего напряжения

UΩmax=Xmaxϕк+Eвн,

где Xmax=(7−2χ)34k±ΔfNf – относительная квазипиковая амплитуда,

где K=(0,01−0,02) – допустимый коэффициент гармоник.

Рисунок 6.27

Для "резких" переходов варикапа χ=0,5, ΔfN=Δf/N – исходная девиация частоты автогенератора, обратно пропорциональная результирующему коэффициенту умножения N.

3. Рассчитать коэффициент управления

Pу=2ΔfNχ⋅Xmax

и выбрать схему частотно-модулированного автогенератора.

4. Найти емкости Ск, CD и Ссв. Ориентировочно Cк≈(2−5)λ, где Ск в пикофарадах, а длина рабочей волны λ в метрах.

Для схем (рисунок 6.23, рисунок 6.25) Рс=0,1-0,14, Рс=0,7-0,9 соответственно. Задаться величиной Рс, принимая Cк≈Скн.

5. Определить коэффициент включения

Pв=PуСкнCвн−1Pс.

Проверить выполнение условия 0,1≤Pв≤1. Емкость связи в приведенных выше схемах Cсв=PвCвн/(1−Pв). Емкость делителя (рисунок 6.23, рисунок 6.25) СDв=Ск(1−Pс)/Pс, СDв=PсСк1(1−Pс) соответственно.

6. Допустимое значение амплитуды высокочастотного напряжения на варикапе

Uf=Eвн−UΩmax,

где UΩmax – максимальная амплитуда модулирующего напряжения.

7. Перейти к определению исходных данных для проектирования автогенератора. В приведенных выше схемах возбудителей напряжение на выходе автогенератора равно напряжению на делителе. В схеме автогенератора (рисунок 6.23) Uкб=Uf/Pв. Для схемы (рисунок 6.25) Uкб=UfCкнPвСD.

Сопротивление нагрузки транзистора

R0е=PТр2ρQнагр.

Нагруженной добротностью Qнагр следует задаться. Коэффициент включения транзистора Pтр=Скн/CD и волновое сопротивление ρ=(2πfCкн)−1 вычисляются.

Для сохранения высокой добротности контура выбрать

Qнагр=(0,3−0,6)Qxx,

где Qxx – собственная добротность контура. Без учета потерь, вносимых варикапом, добротность Qxx=75-150. Включение варикапа уменьшает ее до

Qxx=Qxx⋅Qвн/QxxPв+Qвf.

Добротность варикапов в режиме несущей Qвн, примерно, равна добротности варикапа на частоте с учетом девиации, т.е. Qвн≈Qвf. Мощность, которую транзистор автогенератора развивает на нагрузке, равна

P1=0,5Uкв2Rн=0,5Uкв2Pтр2ρQнагр.

Если модулируемый автогенератор рассчитан ранее, то величину емкости Ссв следует вычислить по известным значениям Ск и CD.

Методика расчета возбудителей с кварцевой стабилизацией частоты несущей с АПЧ аналогична вышеизложенной.

## 6.9 Заключение

В данном методическом пособии изложены методы расчета и рекомендации по проектированию современных радиопередающих устройств. Из-за ограниченного объема методического пособия трудно дать полные сведения о состоянии и уровне развития техники и глубины исследований в области УФС, особенно проектируемых на базе новых технологий с использованием новых активных элементов. Для более детального ознакомления с конкретными вопросами следует обращаться к специальной литературе. По вопросам оформления курсовых проектов к стандарту.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# Варианты заданий на курсовое проектирование

| Номер варианта | Мощность в режиме молчания, Вт | Рабочая частота, МГц | Вид передачи и RA (Ом) | Система модуляции | Коэффициент модуляции m,или девиация Гц. | Полоса частот модуляции Гц. | Система стабилизации частоты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5 | 144 | связь 75 | базовая | 0,8 | 300-3500 | LC |
| 2 | 3 | 100 | связь 36 | базовая | 0,8 | 300-3500 | LC |
| 3 | 10 | 80 | связь 50 | коллект. | 1 | 300-3500 | кварц |
| 4 | 15 | 27 | связь 75 | коллект. | 1 | 300-3500 | кварц |
| 5 | 20 | 33 | связь 75 | коллект. | 1 | 300-3500 | кварц |
| 6 | 2 | 144 | связь36 | базовая | 0,8 | 300-3500 | LC |
| 7 | 30 | 27 | связь 50 | ЧМ | 3500 | 300-3500 | кварц |
| 8 | 25 | 70 | связь 36 | коллект. | 1 | 300-3500 | кварц |
| 9 | 10 | 80 | связь36 | ЧМ | 3500 | 300-3500 | кварц |
| 10 | 8 | 148 | связь50 | базовая | 0,8 | 300-3500 | кварц |
| 11 | 2 | 27 | связь36 | базовая | 0,8 | 300-3500 | LC |
| 12 | 4 | 40 | связь 36 | базовая | 0,8 | 300-3500 | LC |
| 13 | 5 | 70 | связь 50 | ЧМ | 3500 | 300-3500 | кварц |
| 14 | 15 | 100 | связь 75 | ЧМ | 3500 | 300-3500 | кварц |
| 15 | 10 | 27 | связь 36 | ЧМ | 3500 | 300-3500 | кварц |
| 16 | 100 | 12 | вещание 75 | анодная | 1 | 20-16000 | кварц |
| 17 | 80 | 8 | вещание 50 | сеточная | 0,8 | 20-16000 | кварц |
| 18 | 150 | 6 | вещание 75 | анодная | 1 | 20-16000 | кварц |
| 19 | 40 | 27 | связь 50 | коллект. | 1 | 300-3500 | кварц |
| 20 | 200 | 10 | вещание 75 | анодно-экранная | 1 | 20-16000 | кварц |
| 21 | 30 | 14 | связь 50 | коллект. | 1 | 300-3500 | кварц |
| 22 | 250 | 8 | вещание 75 | анодно-экранная | 1 | 20-16000 | кварц |
| 23 | 10 | 20 | связь 36 | коллект. | 1 | 300-3500 | кварц |
| 24 | 300 | 6 | вещание 75 | анодно-экранная | 1 | 20-16000 | кварц |
| 25 | 5 | 27 | связь 36 | базовая | 0,8 | 300-3500 | LC |
| 26 | 100 | 7 | вещание 75 | сеточная | 0,8 | 20-16000 | кварц |
| 27 | 20 | 144 | связь 36 | коллект. | 1 | 300-3500 | кварц |
| 28 | 350 | 5 | вещание 75 | анодно-экранная | 1 | 20-16000 | кварц |
| 29 | 10 | 100 | связь 50 | коллект. | 1 | 300-3500 | кварц |
| 30 | 5 | 80 | связь 36 | базовая | 0,8 | 300-3500 | LC |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# Параметры биполярных транзисторов

| Тип | ft, ГГц | РДОП, Вт | SГР, А/В | rБ, Ом | ОС, пс | СК, пФ | СЭ, пФ | iК.ДОП, (iК0.ДОП), А | UК.ДОП, (UК0.ДОП), В | ¦UБ.ДОП¦, В | Р1, Вт | КР, дБ | f*, ГГц | LБ, нГн | LЭ, нГн | LК, нГн | ЕП, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ331 | 0,25 | 0,015 | 0,002 | -- | 120 | 5 | 8 | (0,02) | 15 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| КТ324 | 0,8 | 0,015 | 0,001 | -- | 180 | 2,5 | 2,5 | (0,02) | 10 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| КТ617А | 0,15 | 0,5 | 0,2 | -- | 120 | 15 | 50 | 0,4 | 20 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| КТ607А | 1 | 1,5 | 0,1 | -- | 10 | 4 | -- | 0,15 | 35 | 4 | 1 | 6 | 1 | -- | -- | -- | 20 |
| КТ643А | 7 | 1,1 | -- | -- | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 0,2 | (25) | 3 | 0,5 | 4 | 7 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 15 |
| КТ642А | 8 | 0,5 | -- | -- | -- | 1,0 | 1,7 | (0,06) | 20 | 2 | 0,1 | 4 | 8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 12 |
| КТ647А | 10 | 0,8 | -- | -- | -- | 0,8 | 2,0 | (0,09) | 18 | 2 | 0,2 | 3 | 10 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 15 |
| КТ648А | 12 | 0,6 | 0,1 | 4,0 | -- | 1,5 | 2,5 | (0,06) | 18 | 2 | 0,05 | 3 | 12 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 12 |
| КТ809А | 0,006 | 40 | 4,0 | -- | -- | 200 | -- | 3 | 400 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| КТ828А | 0,007 | 50 | 4,5 | 0,6 | -- | 100 | 2000 | 5 | 800 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| КТ840А | 0,012 | 60 | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 6 | 400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| КТ912А | 0,09 | -- | 1 | 0,5 | -- | 200 | 1200 | (20) | 70 | 5 | 70 | 10 | 0,03 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| КТ950Б | 0,1 | -- | 1 | -- | -- | 160 | 1100 | (7) | 65 | 4 | 50 | 20 | 0,03 | 2,3 | 2,1 | 4 | 28 |
| КТ903 | 0,12 | 30 | 0,4 | 2 | -- | 180 | 1200 | 3 | 60 | 3 | 10 | 2 | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| КТ922В | 0,3 | -- | 1,0 | 0,5 | 15 | 55 | 500 | 9 | 65 | 4 | 40 | 9 | 0,2 | 2,4 | 0,9 | 2,4 | 28 |
| КТ909Б | 0,5 | -- | 1 | 0,5 | 20 | 60 | 500 | 8 | 60 | 3,5 | 35 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 0,2 | 2 | 28 |
| КТ920Б | 0,8 | 10 | 0,3 | 0,5 | 7 | 10 | 50 | 1 | 36 | 4 | 7 | 10 | 0,175 | 2,6 | 1,2 | 2,4 | 12,6 |
| КТ930А | 0,9 | 75 | 1 | -- | 8 | 60 | 800 | 6 | 50 | 4 | 40 | 7,5 | 0,4 | 1,42 | 0,24 | 1,6 | 28 |
| КТ970А | 1,2 | 170 | 3 | -- | 16 | 150 | -- | (13) | 50 | 4 | 100 | 6 | 0,4 | -- | 0,2 | 0,87 | 28 |
| КТ913В | 1,5 | 12 | 0,3 | 1 | 8 | 10 | 80 | 2 | 55 | 3,5 | 10 | 6 | 1,0 | 2,5 | 0,25 | 2,0 | 28 |
| КТ911А | 1,8 | 3,0 | 0,08 | 2,5 | 25 | 6 | 18 | (0,4) | 40 | 3 | 0,8 | 3 | 1,8 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 28 |
| КТ937Б | 6,5 | 7,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 5 | 35 | (0,45) | (25) | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 0,25 | -- | -- | 21 |
| КТ963А | 10 | 2,1 | 0,08 | -- | -- | 1,5 | 4,8 | (0,2) | (18) | 1,5 | 1 | 3 | 10 | -- | -- | -- | 15 |

* f - частота, на которой измерены выходная мощность P1 и коэффициент усиления КР.

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

# Параметры полевых транзисторов с барьером Шотки
средней и большой мощности

| Тип | fP, ГГц | P1, Вт | КР, дБ | , % | U0, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗП602А-2 | 12 | 0,18 | 2,6 | 25 | 7 |
| ЗП602Б-2 | 12 | 0,1 | 3 | 20 | 7 |
| ЗП602В-2 | 12 | 0,05 | 3 | 20 | 7 |
| ЗП602Г-2 | 10 | 0,45 | 2,6 | 30 | 7,5 |
| ЗП602Д-2 | 8 | 0,5 | 3 | 40 | 7,5 |
| ЗП603А-2 | 12 | 0,5 | 3 | 20 | 8 |
| ЗП603Б-2 | 12 | 1 | 3 | 35 | 8 |
| ЗП603В-2 | 12 | 2,5 | 3 | -- | 8 |
| ЗП604А-2 | 18 | 0,2 | 3 | 20 | 7 |
| ЗП604Б-2 | 18 | 0,225 | 3 | 15 | 7 |
| ЗП604В-2 | 18 | 0,075 | 3 | 25 | 7 |
| ЗП604Г-2 | 18 | 0,050 | 3 | 20 | 7 |
| ЗП910А-2 | 8 | 0,5 | 3 | 25 | 7 |
| ЗП910Б-2 | 8 | 1 | 3 | 25 | 7 |
| ЗП915А-2 | 8 | 5 | 3 | 35 | 7 |
| ЗП915Б-2 | 8 | 3 | 3 | 22 | 7 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

# Параметры умножительных диодов

| Тип | СпФ при U=6 В | fГР, ГГц | UДОП, В | РДОП, Вт | , нс | tВ, нс | LКОРП, нГн | СКОРП, пФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2А602А | 4,7...8,7 | 15 | 60 | 2,5 | 100 | 5 | 1,9 | 0,5...0,7 |
| 2А602Б | 2,7...4,7 | 25 | 60 | 1,5 | 100 | 5 | 1,9 | 0,5...0,7 |
| 2А602В | 1,7...2,7 | 30 | 45 | 1,0 | 100 | 5 | 1,9 | 0,5...0,7 |
| 2А602Г | 1,2...1,7 | 50 | 45 | 0,7 | 100 | 5 | 1,9 | 0,5...0,7 |
| 2А602Д | 1,0...1,3 | 50 | 30 | 0,5 | 100 | 5 | 1,9 | 0,5...0,7 |
| 2А604А | 0,8...1,1 | 100...150 | 40…45 | 1,0 | 10... | 0,02...0,05 | 0,7 | 0,2...0,4 |
| 2А604Б | 1,0...1,3 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| КА605А | 0,85...1,45 | 100 | 30 | 1,0 | — | — | 0,5 | 0,17 |
| КА605Б | 0,55…0,95 | 130 | 30 | 0,7 |  |  |  |  |
| КА606А | 0,5...1,2 |  |  | 0,8 | — | — | — | — |
| КА606Б | 0,3...0,7 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 2А608А | 1,2...3,5 | 60 | 45 | 4,0 | 80 | 0,1 | 3,0 | 0,3 |
| 2А609А | 1,1...1,8 | 150 | 40 | 2,0 | 30...70 | 0,1...0,25 | 0,7 | 0,25 |
| 2А609Б | 0,8...1,3 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 2А609А-5 | 0,8...1,5 | 100...150 | 30 | 1,5 | 30...70 | 0,1...0,25 | 0,5 | 0,17 |
| 2А609Б-5 | 0,5...0,8 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |

# Приложение Д

# Формулы для расчета высокочастотных Y-параметров
транзистора по схеме с ОЭ

Расчет вспомогательных параметров

h=1+40Iэrб'β0,

M=40Iэrб'h,

εf=ffт,

μ2=1+εf2M2.

Расчет Y-параметров

Y11=40Iэμ2h1β0+εf2+jεf1−Mβ0,

Y12=−0,4εfMωCкμ2h−jωCк1+μ2h2μ2h,

Y21=40Iэμ2h1−jεfM,

Y22=0,4εfM2ωCкμ2h+jωCк1+0,4Mμ2.

Список литературы

- Проектирование радиопередающих устройств на транзисторах. Методические указания. / А.Д. Бордус, Г.Д. Казанцев, А.Г. Ильин. - ТУСУР,2007.  66 с.

- Проектирование радиопередатчиков. Под ред. В.В. Шахгильдяна -М. Радио и связь, 2003.  656 с.

- Радиопередающие устройства: Учебник для вузов/ Под ред. В.В. Шахгильдяна, 3-е издание,М.: Радио и связь, 2003.-560с.

- Малогабаритная радиоаппаратура. Справочник радиолюбителя / P.M. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов, Л.Б. Фукс. - Киев: Наукова думка, 1975.  447 с.

- Справочник по полупроводниковым приборам. / Выпущен на компакт-диске издательством «Лазер Арт», Москва, 2003.